BEZBEDNOSNI LIST

Strana 1 od 11

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju Bezbednosnog lista ( Sl. Glasnik RS br. 100/11)

Naziv hemikalije: Glasan

Datum revizije: 05.06.2014                    Broj revizije: 31                              Datum obrade: 03.03.2014.

POGLAVLJE 1. IDENTIFIKACIJA HEMIKALIJE I PODACI O LICU KOJE STAVLJA HEMIKALIJU U PROMET

1.1.  Identifikacija hemikalije:

Trgovačko ime: Glasan

Šifra proizvoda: 70030

1.2. Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju

Sredstvo za čišćenje stakla

O načinima korišćenja koji se ne preporučuju informacije nisu dostupne

1.3.  Podaci o snabdevaču:

Proizvođač:                      Dr Schnell Chemie GmbH

Adresa:                              Taunus str. 19, D-80807 Minchen, Nemačka

Broj telefona:                     ++49(0) 89 350 608-0

Fax:                                    ++49(0) 89 350 608-47

Elektronska adresa:           sdb@dr-schnell.de

Lice zaduženo za Bezbednosni list: Josef Feuerstein  tel. ++49(0) 89 350 608-46

Uvoznik za Srbiju:          BID PRODUKT D.O.O.

Adresa:                              General Ždanova 18

11 223 Beograd (Beli Potok)

Broj telefona:                    011 20 26 200

Fax:                                   011 20 26 210

Elektronska adresa:           office@bidprodukt.rs

1.4.  Broj telefona za hitne slučajeve:

Broj telefona Centra za kontrolu trovanja (VMA): 011 266 11 22

011 266 27 55

011 360 84 40 (24 sata)

Ostali podaci:                                                          +49(0)61 32-8 44 63 (24 sata)

POGLAVLJE 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

Prema Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanjui reklamiranju hemikalije i određenog proizvoda ( Sl. Glasnik RS 59/10, 25/11, 5/12)

2.1.  Klasifikacija hemikalije:

2.1.1. Klasifikacija prema CLP/GHS pravilniku:

Klasa opasnosti:              —

Obeveštenja o opasnosti: —

2.1.2. Klasifikacija prema DPD/DSD pravilniku:  Xi; R38, R41

Znak opasnosti:   Xi- Iritativno

Oznaka rizika:     R38, R41

2.1.3. Najvažniji štetni fizički i hemijski efekti i štetni efekti koje hemikalija može imati na zdravlje ljudi i životnu sredinu

Proizvod nije svrstan kao opasan u smislu direktive DPD/DSD

BEZBEDNOSNI LIST

Strana 2 od 11

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju Bezbednosnog lista ( Sl. Glasnik RS br. 100/11)

Naziv hemikalije: Glasan

Datum revizije: 05.06.2014                    Broj revizije: 31                              Datum obrade: 03.03.2014.

2.2.  Elementi obeležavanja smeše:

Grafički prikaz (piktogram); znak opasnosti; pisano upozorenje, oznake rizika i oznake bezbednosti (Moraju biti identične onima koji su navedeni na etiketi)

| Znak opasnosti Piktogram Pisano upozorenje | Xi Iritativno |
| --- | --- |
| Oznake rizika | R38 Iritativno za kožu R41 Rizik od teškog oštećenja oka |
| Oznake bezbednosti: | S2 Čuvati van domašaja dece S26 U slučaju kontakta sa očima, odmah isprati sa dosta vode i zatražiti lekarsku pomoć S35 Hemikalije i kontejneri moraju biti odloženi na bezbedan način S46 Ako se proguta, hitno zatražiti lekarsku pomoć i pokazati etiketu ili ambalažu S37/39 Nositi zaštitne rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice |
| Dodatne informacije: |  |
| Obeležavanje prema Pravilniku o detergentima: | 5% -< 15% Anjonski surfaktanti <5% fosfonati Mirisi, Limonen |

2.3.  Ostale opasnosti

Ovaj proizvod ne sadrži supstance koje ispunjavaju kriterijume za identifikaciju kao PBT ili vPvB*

Visoka pH vrednost može biti štetna za vode.

* Puni tekst skraćenica dat je u Poglavlju 16.

POGLAVLJE 3. SASTAV / PODACI O SASTOJCIMA

3.1. Podaci o sastojcima smeše:

| Hemijski naziv | Broj registracije po REACH-u | CAS broj EC broj Indeksni broj | Sadržaj % | *Klasifikacija prema DSD/DPD | *Klasifikacija prema CLP/GHS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alkohol C12-14 etoksisulfati-natrijumove soli | 01-2119488639-16 | 68891-38-3 500-234-8 - | 5-10 % | Xi; R38-41 | Irit.kože;H315 Ošt.oka 1; H318 Vod.živ.sred.hron.3-H412 |
| 2-Propanol | - | 111-76-2 200-661-7 603-014-00-0 | 1-5 % | F;R11 Xi; R36-67 | Zap.teč 2;H225 Irit.oka 2; H319 Spec.toks-JI 3;H336 |
| Natrijum hidroksid | 01-2119457892-27 | 1310-73-2 215-185-5 011-022-00-6 | 1-5 % | C;R35 | Kor.kože 1A;H314 |

* Puni tekst obaveštenja o opasnosti (H) i oznaka riziku (R) dat je u Poglavlju 16.

BEZBEDNOSNI LIST

Strana 3 od 11

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju Bezbednosnog lista ( Sl. Glasnik RS br. 100/11)

Naziv hemikalije: Glasan

Datum revizije: 05.06.2014                    Broj revizije: 31                              Datum obrade: 03.03.2014.

POGLAVLJE 4. MERE PRVE POMOĆI

4.1.  Opis mera prve pomoći:

UDISANJE: Osobu izvesti ili izneti iz opasne zone na svež vazduh. Osobi omogućiti dovod svežeg vazduha. U slučaju da se pojave simptomi ili ako ste u nedoumici zatražite savet lekara.

GUTANJE: Usta isprati vodom.Odmah pozvati lekara. Napomena: Nikada nemojte davati nešto preko usta osobi koja je u besvesnom stanju ili ukoliko ima grčeve.

KONTAKT SA KOŽOM: Kontaminiranu odeću i obuću odmah ukloniti. Kožu isprati sa dosta vode. Potražiti medicinsku pomoć ako se pojavi iritacija kože.

KONTAKT SA OČIMA:  Prvo oprati ruke i pažljivo ukloniti kontaktna sočiva. Čistim prstima raširiti kapke, usmeriti blag mlaz mlake vode u oko i pritom kružiti očima tako da voda dospe u sve delove oka. Dalje ispirati najmanje 15 minuta. Zaštititi oko koje nije povređeno. Potražiti medicinsku pomoć očnog lekara. Poneti bezbednosni list.

Lična zaštita osobe koja pruža prvu pomoć: Rukavice za jednokratnu upotrebu

4.2.  Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odgođeni

Simptomi trovanja mogu da se pojave satima nakon ekspozicije

U Poglavlju 11. naći ćete spisak simptoma i reakcija koje slede, a u Poglavvlju 4.1 načine unosa

4.3.  Hitna medicinska pomoć i ozbiljan tretman

Nisu potrebne specijalne mere

POGLAVLJE 5. MERE ZA GAŠENJE POŽARA

5.1.  Sredstva za gašenje požara

| Odgovarajuća sredstva za gašenje požara: | Vodeni rasprskavajući mlaz, pena otporna na alkohol |
| --- | --- |
| Neodgovarajuća sredstva za gašenje požara: | Ne koristiti puni mlaz vode |

5.2.  Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci ili smeša

Opasni proizvodi sagorevanja:

Prilikom gorenja može proizvesti okside ugljenika, oksidi sumpora, oksidi azota, oksidi fosfora, gasovi/pare otrovni

5.3.  Savet za vatrogasce

Ne udisati eksplozivne gasove i gasove nastale u požaru. U slučaju požara koristiti  aparat za zaštitu disajnih organa koji ne zavise  od temperature okoline. Zaštitna odeća otporna na alkalije (EN 13034). Ako je potrebno Potpuno zaštitno odelo.

5.4.  Dodatne informacije

Kontaminiranu vodu odvojeno sakupiti. Kontaminiranu vodu nakon gašenja ne ispuštati u životnu sredinu (kanalizaciju ili vodu). Uklanjanje smeća prema zakonskim propisima.

POGLAVLJE 6. MERE U SLUČAJU UDESA

6.1.  Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa

6.1.1. Uputstva za lica koja nisu obučena za slučaj udesa

| Lična oprema: | Zaštitna oprema i odeća |
| --- | --- |

BEZBEDNOSNI LIST

Strana 4 od 11

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju Bezbednosnog lista ( Sl. Glasnik RS br. 100/11)

Naziv hemikalije: Glasan

Datum revizije: 05.06.2014                    Broj revizije: 31                              Datum obrade: 03.03.2014.

| Postupci sprečavanja nesreće: | Izbegavati dodir sa očima i kožom. |
| --- | --- |
| Postupci u slučaju nesreće: | Nezaštićene osobe držati podalje. Pobrinuti se za adekvatno provetravanje. Sprečiti udisanje prašine /dima /gasa/ magle/pare/ aerosola.Voditi računa jer proliveni materijal može da izazove opasnost od proklizavanja. |

6.1.2. Uputstva za lica koja učestvuju u odgovoru na udes:

Upotrebiti zaštitnu opremu iz Poglavlja 8.2.2. Nositi zaštitne rukavice od prirodnog lateksa (EN 374). Nositi rukavice od nitrila (EN 374). Nositi usko pripijene zaštitne naočare (EN 166). Ako je potrebno nositi zaštitu za lice (EN 166), Nositi zaštitnu odeću otpornu na alkalije (EN 13034).

6.2.  Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu

Ne dozvoliti da proizvod dospe u kanalizaciju ili vodene tokove. Sprečiti površinsko širenje (npr. Podizanjem nasipa ili zatvaranjem ulja. Odstraniti nehermtičnost ako je moguće bez opasnosti Šahtove i kanale treba zaštititi od prodiranja proizvoda u površinske kao i u podzemne vode i u tlo.. Ako dođe do velikog izlivanja obavestiti nadležne organe.

6.3.  Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju

| 6.3.1. Za ograničenje izlivanja: | Sprečiti površinsko širenje (npr. Podizanjem nasipa ili zatvaranjem ulja). Odstraniti nehermetičnost ako je moguće bez opasnosti. |
| --- | --- |
| 6.3.2. Za sanaciju: | Sakupiti materijalom koji vezuje tečnosti (pesak, kiselgur, vezivo kiselina, univerzalno vezivo), pokupiti mehanički i prihvaćen materijal tretirati u skladu sa propisima prema Poglavlju 13. Može se razrediti vodom. Ostatke isprati s puno vode. |
| 6.3.3. Ostale informacije: | Kontaminiranu vodu ne ispuštati u životnu sredinu. |

6.4.  Upućivanje na druga Poglavlja

Postupiti u skladu sa Poglavljem 13., a za ličnu zaštitnu opremu i Poglavlje 8.ovog Bezbednosnog lista

POGLAVLJE 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

7.1.  Predostrožnosti  za bezbedno rukovanje

7.1.1. Mere zaštite

| Mere za prevenciju izbijanja požara: | Skladištiti na sobnoj temperaturi. Pobrinuti se za dovoljno provetravanje. Postupak rada obavite prema uputstvu za upotrebu. |
| --- | --- |
| Mere za prevenciju stvaranja aerosola i prašine: | Pobrinuti se za adekvatno provetravanje. Obratiti pažnju na uputstvo za upotrebu na etiketi. |
| Mere zaštite životne sredine: | Sprečavanje izlivanja hemikalije u kanalizaciju ili vode |

7.1.2. Uputstva o opštoj higijeni na radnom mestu:

Kod rukovanja sa hemikalijama primeniti opšte higijenske mere. Izbegavati kontakt sa očima i kožom. Za vreme rada nemojte jesti, piti ili pušiti. Oprati ruke pre pauze i pri kraju rada. Držati podalje od namirnica, pića i stočne hrane. Nemojte nositi kontaminiranu radnu odeću van radnog mesta.

  - Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući i nekompatibilnosti

| Uslovi skladištenja: | Čuvati proizvod isključivo zatvoren u originalnoj ambalaži. Lagerovati na mestu koje je dostupno samo licima koja imaju dozvolu za to. Temperatura skladištenja: Na sobnoj temperaturi |
| --- | --- |
| Materijali za kontejnere: | Nemojte koristiti materijale koji nisu otporni na alkalije |
| Saveti za opremanje skladišta: | - |

BEZBEDNOSNI LIST

Strana 5 od 11

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju Bezbednosnog lista ( Sl. Glasnik RS br. 100/11)

Naziv hemikalije: Glasan

Datum revizije: 05.06.2014                    Broj revizije: 31                              Datum obrade: 03.03.2014.

| Ostali podaci o uslovima skladištenja: | Osigurati dovoljnu ventilaciju skladišta. |
| --- | --- |

7.3.  Posebni načini korišćenja

Informacije nisu dostupne

POGLAVLJE 8. KONTROLA IZLOŽENOSTI

8.1.  Parametri kontrole izloženosti

| Supstanca | CAS broj | Granične vrednosti Izloženosti |  |  | Biološke granične vrednosti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | GVI | GVI |  |  |
|  |  | ppm |  | mg/m³ |  |
| 2,2,2- nitrilotrietanol | 102-71-6 | - | 5 |  | - |
| Natrijum hidroksid | 1310-73-2 | - | 2 |  | - |

8.2.  Kontrola izloženosti i lična zaštita

8.2.1. Podaci o tehničkoj kontroli:

Pobrinuti se za dovoljno provetravanje. To se postiže lokalnim usisavanjem ili opštim odvođenjem vazduha. Kod prekoračenja granične vrednosti na radnom mestu: Koristiti odgovarajuću zaštitu za disajne organe. Važi samo ako su navedene granične vrednosti izloženosti.

8.2.2. Mere lične zaštite:

Kod rukovanja sa hemikalijama primeniti opšte higijenske mere. Oprati ruke pre pauze i na kraju rada. Proizvod držati dalje od namirnica, pića i stočne hrane. Ne nositi kontaminiranu odeću van radnog mesta.

| 8.2.2.1. Zaštita očiju/lica: | Nositi usko pripijene zaštitne naočare (EN 166) Ako je potrebno nositi zaštitu za lice (EN 166) |
| --- | --- |
| 8.2.2.2. Zaštita kože |  |
| Zaštita ruku: | Nositi rukavice od prirodnog lateksa (EN 374); Vreme prodiranja u minutama: 480 min. Zaštitne rukavice od nitrila (EN 374); Vreme prodiranja u minutama: 480 min. Preporučuje se krema za zaštitu ruku |
| Zaštita drugih delova tela: | Zaštitno radno odelo otporno na alkalije (EN 13034) |
| 8.2.2.3. Zaštita disajnih organa: | Kod prekoračenja granične vrednosti koncentracija magle/aerosola na radnom mestu upotrebiti masku sa filterom A (SRPS AN 14387), smeđe boje. Obratiti pažnju na ograničenja vremena nošenja prema GefStoffV u vezi sa pravilima za korišćenje uređaja za zaštitu disajnih puteva (BGR 190) |
| 8.2.2.4. Zaštita od termičkih opasnosti: | Ako je potrebno nositi zaštitnu opremu iz Poglavlja: 8.2.2.1. i 8.2.2.2. |
| Dodatne informacije o zaštiti kože ruku: | Nisu sprovedena ispitivanja. Preporučuje se da se sa proizvođačem rukavica razjasni postojanost na hemikaliju gore navedenih zaštitnih rukavica za specijalnu primenu |

BEZBEDNOSNI LIST

Strana 6 od 11

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju Bezbednosnog lista ( Sl. Glasnik RS br. 100/11)

Naziv hemikalije: Glasan

Datum revizije: 05.06.2014                    Broj revizije: 31                              Datum obrade: 03.03.2014.

8.2.3.  Kontrola izloženosti životne sredine:

Informacije nisu dostupne

POGLAVLJE 9. FIZIČKA I HEMIJSKA SVOJSTVA

| 9.1. Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima hemikalije |  | Metoda |
| --- | --- | --- |
| Agregatno stanje: | Tečnost | - |
| Boja: | Žuta | - |
| Miris: | Karakterističan | - |
| Prag mirisa: | Nema podataka | - |
| pH | 12,5-13 | - |
| Tačka topljenja/tačka mržnjenja: | Nije određeno | - |
| Tačka ključanja: | >= 95°C | - |
| Tačka paljenja: | 42 °C | - |
| Brzina isparavanja: | Nije određeno | - |
| Zapaljivost(čvrsto, gasovito): | Nije određeno | - |
| Donja granica eksplozivnosti: | Nije određeno | - |
| Gornja granica eksplozivnosti: | Nije određeno | - |
| Napon pare: | Nije određeno | - |
| Gustina pare: | Nema podataka | - |
| Gustina: | ~1 g/cm³ | - |
| Rastvorljivost: | Može se mešati | - |
| Koeficijent raspodele u sistemu n-oktanol/voda (log Pow): | Nije određeno | - |
| Temperatura samopaljenja: | Nije određeno | - |
| Temperatura razlaganja: | Nema podataka | - |
| Viskozitet: | Nije određeno | - |
| Sadržaj rastvarača: | Nije određeno | - |
| Eksplozivna svojstva: | Proizvod nije eksplozivan | - |
| Oksidujuća svojstva: | Nije određeno | - |
| 9.2. Ostali podaci: |  | - |
| Mešljivost: | Nije određeno | - |
| Provodljivost: | Nije određeno | - |
| Rastvorljivost masti: | Nije određeno | - |
| Napon površine: | Nije određeno | - |

POGLAVLJE 10. REAKTIVNOST I STABILNOST

| 10.1. Reaktivnost: | Nije ispitano |
| --- | --- |
| 10.2. Hemijska stabilnost: | Hemikalija je stabilna kod ispravnog skladištenja i rukovanja |
| 10.3. Mogućnost nastanka opasnih reakcija: | Kontakt sa jakim kiselinama dovodi do oslobađanja velike količine toplote (snažne egzotermne reakcije) |
| 10.4. Uslovi koje treba izbegavati: | Vidi Poglavlje 7. Informacije nisu dostupne |
| 10.5. Nekompatibilni materijali: | Izbegavati kontakt sa jakim kiselinama i materijalima koji nisu otporni na alkalije |
| 10.6. Opasni proizvodi razgradnje: | Ne razlaže se ako se namenski koristi. Pogledajte takođe Poglavlje 5.2 |

BEZBEDNOSNI LIST

Strana 7 od 11

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju Bezbednosnog lista ( Sl. Glasnik RS br. 100/11)

Naziv hemikalije: Glasan

Datum revizije: 05.06.2014                    Broj revizije: 31                              Datum obrade: 03.03.2014.

POGLAVLJE 11. TOKSIKOLOŠKI PODACI

11.1.  Podaci o toksičnim efektima

O eventualnim daljim informacijama o zdravstvenim posledicama pogledati Poglavlje 2.1 (klasifikacija)

Akutna toksičnost:

| Put unosa | Metoda | Organizam | Doza | Vreme izlaganja | Rezultat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alkohol C12-14 etoksisulfati-natrijumove soli CAS 68891-38-3 |  |  |  |  |  |
| Gutanje | - | Pacov | LD50 | - | >2000 mg/kg |
| Dodir sa kožom | - | Pacov | LD50 | - | >2000 mg/kg |
| 2-Propanol CAS 67-63-0 |  |  |  |  |  |
| Gutanje | - | Pacov | LD50 | - | 5280 mg/kg |
| Dodir sa kožom | - | Zec | LD50 | - | 12800 mg/kg |
| Udisanje pare (4h) | - | Pacov | LC50 | - | 30 mg/l |
| Natrijum hidroksid CAS 1310-73-2 |  |  |  |  |  |
| Gutanje | - | Pacov | LD50 | - | 2000 mg/kg |

POGLAVLJE 12. EKOTOKSIKOLOŠKI PODACI

12.1.  Toksičnost

| Toksičnost | Doza | Vreme izlaganja (h) |  | Organizam | Metoda | Rezultat (mg/l) | Napomena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Alkohol C12-14 etoksisulfati-natrijumove soli CAS 68891-38-3 |  |  |  |  |  |  |
| Akutna toksičnost za ribe | LC50 | 96 h |  | Brachydanio rerio (Zebrica) | - | 1-10 mg/l | - |
| Akutna toksičnost za rakove | EC50 | 72 h |  | Scenedesmus subspicatus | - | 10-100 mg/l | - |
| Akutna toksičnost za alge | EC50 | 48 h |  | Daphnia magna | - | 1-10 mg/l | - |
|  | 2-Propanol CAS 67-63-0 |  |  |  |  |  | - |
| Akutna toksičnost za ribe | LC50 | 96 h |  | Pimephales promelas | - | 9640 mg/l | - |
| Akutna toksičnost za rakove | EC50 | 72 h |  | Scenedesmus quadricauda | - | >1000 mg/l | - |
| Akutna toksičnost za alge | EC50 | 48 h |  | Daphnia magna | - | 13299 mg/l |  |
|  | Natrijum hidroksid |  |  |  |  |  |  |
| Akutna toksičnost za ribe | LC50 | 96h |  | Onchorhynchus mykiss | - | 45,4 mg/l | - |
| Akutna toksičnost za alge | EC50 | 48h |  | Daphnia magna | - | >100 mg/l | - |
| 12.2. Perzistentnost i razgradljivost Surfaktanti u ovoj smeši odgovaraju uslovima biološke razgradljivosti, koji su propisani u Uredbi EC br. 648/2004 o detergentima. Dokumenti koji ovo potvrđuju čuvaju se za nadležne organe i stavljaju se na raspolaganje samo njima ili na njihovu molbu ili na molbu nekog proizvođača detergenata. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3. Potencijal bioakumulacije: |  |  | Nema podataka na raspolaganju |  |  |  |  |
| Koeficijent raspodele oktanol/voda (logPow): |  |  | Nema podataka na raspolaganju |  |  |  |  |
| Faktor bioakumulacije (BCF): |  |  | Nema podataka na raspolaganju |  |  |  |  |

BEZBEDNOSNI LIST

Strana 8 od 11

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju Bezbednosnog lista ( Sl. Glasnik RS br. 100/11)

Naziv hemikalije: Glasan

Datum revizije: 05.06.2014                    Broj revizije: 31                              Datum obrade: 03.03.2014.

12.4. Mobilnost u zemljištu

Nema podataka na raspolaganju

12.5. Rezultati PBT i vPvB supstanca

Nema podataka na raspolaganju

12.6 Ostali štetni efekti

Nema podataka na raspolaganju

POGLAVLJE 13. ODLAGANJE

13.1.  Metode tretmana otpada

13.1.1. Odlaganje neiskorištene hemikalije i kontaminirane ambalaže:

Ostatak neupotrebljenog proizvoda i kontaminiranu ambalažu predati na zbrinjavanje pravnom licu ovlašćenom od ministarstva nadležnog za zaštitu životne sredine.

Oznaka otpada prema katalogu otpada:

07 01 99 20 01 29

13.1.2. Metode tretmana ambalaže: Posudu potpuno ispraznite. Pakovanja koja nisu kontaminirana, moraju se reciklirati prema zakonskim propisima ili iskoristiti kao materijal za dobijanje novih ili korišćenje njihovih osobina u druge svrhe. Sa kontaminiranom ambalažom treba postupiti kao sa materijalom.

13.1.3. Odredbe propisa kojima se uređuje otpad:

Postupiti prema Zakonu o upravljanju otpadom, Zakonu o ambalaži i ambalažnom otpadu

POGLAVLJE 14. PODACI O TRANSPORTU

| Drumski/železnički transport (ADR/RID) |  |
| --- | --- |
| UN broj: | UN1719 |
| UN naziv za teret u transportu: | Natrijum hidroksid; kaustična soda |
| Klasa opasnosti u transportu: | 8 |
| Ambalažna grupa: | III |
| Listić sa oznakom za opasnost: | 8 |
| Šifra za klasifikaciju: | C5 |
| Specijalni propisi: | 274 |
| Ograničena količina (LQ): | 5L |
| Kategorija transporta: | 3 |
| Šifra osnovne opasnosti (Kemlerov broj) | 80 |
| Kod za ograničenja u tunelima: | E |
| Ispuštena količina: | E1 |
| Rečni saobraćaj (ADN) |  |
| UN broj: | UN1719 |
| UN naziv za teret u transportu: | Natrijum hidroksid; kaustična soda |
| Klasa opasnosti u transportu: | 8 |
| Ambalažna grupa: | III |
| Listić sa oznakom za opasnost: | 8 |
| Šifra za klasifikaciju: | C5 |
| Specijalni propisi: | 275 |
| Ograničena količina (LQ): | 5L |

BEZBEDNOSNI LIST

Strana 9 od 11

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju Bezbednosnog lista ( Sl. Glasnik RS br. 100/11)

Naziv hemikalije: Glasan

Datum revizije: 05.06.2014                    Broj revizije: 31                              Datum obrade: 03.03.2014.

| Ispuštena količina: | E1 |
| --- | --- |
| Morski transport (IMDG) |  |
| UN broj: | UN1719 |
| UN naziv za teret u transportu: | Natrijum hidroksid; kaustična soda |
| Klasa opasnosti u transportu: | 8 |
| Ambalažna grupa: | III |
| Listić sa oznakom za opasnost: | 8 |
| Specijalni propisi: | 223.274 |
| Ograničena količina (LQ): | 5L |
| EmS: | F-A, S-B |
| Ispuštena količina: | E1 |
| Vazdušni transport (ICAO) |  |
| UN broj: | UN1719 |
| UN naziv za teret u transportu: | Natrijum hidroksid; kaustična soda |
| Klasa opasnosti u transportu: | 8 |
| Ambalažna grupa: | III |
| Listić sa oznakom za opasnost: | 8 |
| Specijalni propisi: | A3 A803 |
| Ograničena količina (LQ): | 1L |
| IATA-uputstvo o pakovanju-putnici: | 852 |
| IATA-maksimalna količina-putnici: | 5L |
| IATA-uputstvo o pakovanju-kargo: | 856 |
| IATA-uputstvo o pakovanju-kargo: | 60L |
| Ispuštena količina: | E1 |
| Ograničena količina (Passenger-LQ) | Y841 |
| Opasnost po životnu sredinu: | NE |
| Posebne predostrožnosti za korisnika | Lica koja rade na transportuopasnog tereta moraju biti podučena. Sva lica koja rade na transportu moraju poštovati mere bezbednosti. Preduzmite odgovarajuće mere za izbegavanje štete. |
| Transport u rasutom stanju | Teret se ne prevozi kao rasuti teret nego kao komadni teret. Zato nije podesno. Ovde nije potrebno poštovati propise o najmanjim količinama. |
| Dadatni podaci | Informacije o oznaci opasnosti i kodiranju ambalaže na upit |

POGLAVLJE 15. REGULATORNI PODACI

15.1.  Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom

| EU uredbe |  |
| --- | --- |
| Ostale EU uredbe: | Poštovati Odredbu o hemikalijama (Chem V); Odredbu o smanjenju rizika od hemikalija (ChemRRV); Poštujte Odredbu o očuvanju čistoće vazduha (LRV) |

BEZBEDNOSNI LIST

Strana 10 od 11

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju Bezbednosnog lista ( Sl. Glasnik RS br. 100/11)

Naziv hemikalije: Glasan

Datum revizije: 05.06.2014                    Broj revizije: 31                              Datum obrade: 03.03.2014.

| Nacionalna regulativa: Ograničenje zaposlenja: | Zakon o hemikalijama, Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i reklamiranju hemikalije i određenog proizvoda, Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i reklamiranju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje, Pravilnik o sadržaju Bezbednosnog lista, Spisak klasifikovanih supstanci .Klasa opasnosti za vodu (WGK):2- opasno po vodu Obratiti pažnju na ograničenja kod zapošljavanja prema zakonu o zaštiti mladih na radu (94/33/EZ) |
| --- | --- |
| 15.2. Procena bezbednosti hemikalije: | - |

POGLAVLJE 16. OSTALI PODACI

16.1.  Navođenje izmena:   Prerađen poglavlje 1

16.2.  Skraćenice i akronimi:

Irit.koža 2-Iritacija kože kategorija 2

Ošt.oka 1- Oštećenje oka kategorija 1

Vod.živ.sred.hron.3 - Opasnost po vodenu životnu sredinu, hronično, kategorija 3

Zap. Teč.2- Zapaljiva tečnost, kategorija 2

Irit. Oka 2- Iritacija oka kategorija 2

Spec.toks-JI 3 - Specifična toksičnost za ciljni organ, jednokratna izloženost, kategorija 3

Kor.kože 1A - Korozivno oštećenje kože, kategorija 1A

PBT - perzistentna, bioakumulativna i toksična supstanca

vPvB - veoma perzistentna i veoma bioakumulativna supstanca

  - Osnovna literature i izvori podataka:

Bezbednosni list proizvođača

  - Spisak relevantnih oznaka (broj I puni tekst)

Oznake rizika R:

R11            Lako zapaljivo

R35            Izaziva teške opekotine

R36            Iritativno za oči

R38            Iritativno za kožu

R41            Rizik od teškog oštećenja oka

R67            Pare mogu izazvati pospanost ili vrtoglavicu

Obaveštenja o opasnosti H:

H225          Lako zapaljiva tečnost I para

H314          Izaziva teške opekotine kože I oštećenje oka

H315          Izaziva iritaciju kože

H318          Dovodi do teškog oštećenja oka

H319          Dovodi do jake iritacije oka

H336          Može da izazove pospanost I nesvesticu

H412          Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama

BEZBEDNOSNI LIST

Strana 11 od 11

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju Bezbednosnog lista ( Sl. Glasnik RS br. 100/11)

Naziv hemikalije: Glasan

Datum revizije: 05.06.2014                    Broj revizije: 31                              Datum obrade: 03.03.2014.

16.5.     Savet o obuci za zaposlene radi zaštite zdravlja ljudi i životne sredine:

Osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad sa hemikalijama u skladu sa aktom o proceni rizika

  - Ostali podaci:

Podaci u ovom bezbednosnom listu u potpunosti odgovaraju našim saznanjima prilikom štampanja. Informacije treba da Vam daju polazne tačke za bezbedno rukovanje proizvodom navedenim u ovom listu, kod skladištenja, obrade, transporta i uklanjanja. Podaci se ne mogu preneti na druge proizvode. U slučaju da se proizvod meša sa drugim materijalima ili prerađuje ili se podvrgava obradi, podaci u ovom listu sa bezbednosnim podacima, ukoliko odatle ne proizilazi nešto drugo, ne mogu se preneti na novi materijal koji je tako napravljen.