BEZBEDNOSNI LIST

Strana 1 od 9

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju Bezbednosnog lista ( Sl. Glasnik RS br. 100/11)

Naziv hemikalije: Milizid

Datum revizije: 19.02.2014                    Broj revizije: 19                        Datum štampanja: 11.06.2014.

POGLAVLJE 1. IDENTIFIKACIJA HEMIKALIJE I PODACI O LICU KOJE STAVLJA HEMIKALIJU U PROMET

1.1.  Identifikacija hemikalije:

Trgovačko ime: Milizid

Šifra proizvoda: 70062

1.2. Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju

Sredstvo za čišćenje sanitarija

O načinima korišćenja koji se ne preporučuju informacije nisu dostupne

1.3.  Podaci o snabdevaču:

Proizvođač:                      Dr Schnell Chemie GmbH

Adresa:                              Taunus str. 19, D-80807 Minchen, Nemačka

Broj telefona:                     ++49(0) 89 350 608-0

Fax:                                    ++49(0) 89 350 608-47

Elektronska adresa:           sdb@dr-schnell.de

Lice zaduženo za Bezbednosni list: Josef Feuerstein  tel. ++49(0) 89 350 608-46

Uvoznik za Srbiju:          BID PRODUKT D.O.O.

Adresa:                              General Ždanova 18

11 223 Beograd (Beli Potok)

Broj telefona:                    011 20 26 200

Fax:                                   011 20 26 210

Elektronska adresa:           office@bidprodukt.rs

1.4.  Broj telefona za hitne slučajeve:

Broj telefona Centra za kontrolu trovanja (VMA): 011 266 11 22

011 266 27 55

011 360 84 40 (24 sata)

Ostali podaci:                                                          +49(0)61 32-8 44 63 (24 sata)

POGLAVLJE 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

Prema Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanjui reklamiranju hemikalije i određenog proizvoda ( Sl. Glasnik RS 59/10, 25/11, 5/12)

2.1.  Klasifikacija hemikalije:

2.1.1. Klasifikacija prema CLP/GHS pravilniku:

Klasa opasnosti:              —

Obeveštenja o opasnosti: —

2.1.2. Klasifikacija prema DPD/DSD pravilniku:

Znak opasnosti:   —

Oznaka rizika:     —

2.1.3. Najvažniji štetni fizički i hemijski efekti i štetni efekti koje hemikalija može imati na zdravlje ljudi i životnu sredinu

Proizvod nije svrstan kao opasan u smislu direktive DPD/DSD

BEZBEDNOSNI LIST

Strana 2 od 9

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju Bezbednosnog lista ( Sl. Glasnik RS br. 100/11)

Naziv hemikalije: Milizid

Datum revizije: 19.02.2014                    Broj revizije: 19                        Datum štampanja: 11.06.2014.

2.2.  Elementi obeležavanja smeše:

Grafički prikaz (piktogram); znak opasnosti; pisano upozorenje, oznake rizika i oznake bezbednosti (Moraju biti identične onima koji su navedeni na etiketi)

| Znak opasnosti Piktogram Pisano upozorenje | Nema |
| --- | --- |
| Oznake rizika | Nema |
| Oznake bezbednosti: | Nema |
| Dodatne informacije: |  |
| Obeležavanje prema Pravilniku o detergentima: | < 5% nejonski surfaktanti, Mirisi |

2.3.  Ostale opasnosti

Ovaj proizvod ne sadrži supstance koje ispunjavaju kriterijume za identifikaciju kao PBT ili vPvB*.Niska pH vrednost može biti štetna za vode.

* Puni tekst skraćenica dat je u Poglavlju 16.

POGLAVLJE 3. SASTAV / PODACI O SASTOJCIMA

3.1. Podaci o sastojcima smeše:

| Hemijski naziv | Broj registracije po REACH-u | CAS broj EC broj Indeksni broj | Sadržaj % | *Klasifikacija prema DSD/DPD | *Klasifikacija prema CLP/GHS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sulfamidna kiselina | - | 5329-14-6 226-218-8 016-026-00-0 | 10-15 % | Xi; R36/38 R52-53 | Irit.kože 2; H315 Irit.oka 2; H319 Vod.živ.sred.hron 3; H412 |
| Izotridekanol etoksilat | - | 69011-36-5 931-138-8 - | 1-5 % | Xn; R22 Xi; R41 | Ak.Toks.4; H302 Ošt.oka 1; H318 |

* Puni tekst obaveštenja o opasnosti (H) i oznaka riziku (R) dat je u Poglavlju 16.

POGLAVLJE 4. MERE PRVE POMOĆI

4.1.  Opis mera prve pomoći:

UDISANJE: Osobu izvesti ili izneti iz opasne zone na svež vazduh. Osobi omogućiti dovod svežeg vazduha. U slučaju da se pojave simptomi ili ako ste u nedoumici zatražite savet lekara.

GUTANJE: Usta isprati vodom i zatim popiti puno vode. Odmah pozvati hitnu pomoć. POKAZATI BEZBEDNOSNI LIST. Napomena: Nikada nemojte davati nešto preko usta osobi koja je u besvesnom stanju ili ukoliko ima grčeve.

KONTAKT SA KOŽOM: Kontaminiranu odeću i obuću odmah ukloniti. Kožu isprati sa dosta vode. Potražiti medicinsku pomoć ako se pojavi iritacija kože.

KONTAKT SA OČIMA:  Prvo oprati ruke i pažljivo ukloniti kontaktna sočiva. Čistim prstima raširiti kapke, usmeriti blag mlaz mlake vode u oko i pritom kružiti očima tako da voda dospe u sve delove oka. Dalje ispirati. Potražiti medicinsku pomoć očnog lekara i pokazati listu podataka.

BEZBEDNOSNI LIST

Strana 3 od 9

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju Bezbednosnog lista ( Sl. Glasnik RS br. 100/11)

Naziv hemikalije: Milizid

Datum revizije: 19.02.2014                    Broj revizije: 19                        Datum štampanja: 11.06.2014.

LIČNA ZAŠTITA OSOBE KOJA PRUŽA PRVU POMOĆ: Rukavice za jednokratnu upotrebu

4.2.  Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odgođeni

Nakon udisanja:                   Nadražaj sluznice nosa i ždrela

Nakon gutanja:                    Nije naglašeno

Nakon kontakta sa kožom:  Može doći do iritacije kože

Nakon kontakta sa očima:   Može doći do iritacije očiju

4.3.  Hitna medicinska pomoć i ozbiljan tretman

Nisu potrebne specijalne mere

POGLAVLJE 5. MERE ZA GAŠENJE POŽARA

5.1.  Sredstva za gašenje požara

| Odgovarajuća sredstva za gašenje požara: | Prilagoditi mere gašenja sa okolinom |
| --- | --- |
| Neodgovarajuća sredstva za gašenje požara: | Ne koristiti puni mlaz vode |

5.2.  Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci ili smeša

Opasni proizvodi sagorevanja:

Prilikom gorenja može proizvesti okside ugljenika, oksidi sumpora, oksidi azota (NOx), gasovi/pare otrovni.

5.3.  Savet za vatrogasce

Ne udisati eksplozivne gasove i gasove nastale u požaru. U slučaju požara koristiti  aparat za zaštitu disajnih organa koji ne zavise  od temperature okoline.

Zaštitna odeća otporna na kiseline (EN 13034).

Ako je potrebno potpuno radno odelo.

5.4.  Dodatne informacije

Kontaminiranu vodu odvojeno sakupiti. Kontaminiranu vodu nakon gašenja ne ispuštati u životnu sredinu (kanalizaciju ili vodu). Uklanjanje smeća prema zakonskim propisima.

POGLAVLJE 6. MERE U SLUČAJU UDESA

6.1.  Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa

6.1.1. Uputstva za lica koja nisu obučena za slučaj udesa

| Lična oprema: | Zaštitna oprema i odeća |
| --- | --- |
| Postupci sprečavanja nesreće: | Izbegavati dodir sa očima i kožom. Držati dalje od izvora paljenja. |
| Postupci u slučaju nesreće: | Nezaštićene osobe držati podalje. Pobrinuti se za adekvatno provetravanje i punktualno usisavanje na kritičnim tačkama. Voditi računa jer proliveni materijal može da izazove opasnost od proklizavanja. |

6.1.2. Uputstva za lica koja učestvuju u odgovoru na udes:

Upotrebiti zaštitnu opremu iz Poglavlja 8.2.2.Primeniti zaštitne rukavice otporne na kiseline (EN 374).

6.2.  Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu

Ne dozvoliti da proizvod dospe u kanalizaciju ili vodene tokove. Sprečiti površinsko širenje (npr. podizanjem nasipa ili zatvaranjem ulja). Šahtove i kanale treba zaštititi od prodiranja proizvoda. U slučaju izlivanja u vodu, tlo ili kanalizaciju obavestite nadležne organe.

6.3.  Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanacije

BEZBEDNOSNI LIST

Strana 4 od 9

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju Bezbednosnog lista ( Sl. Glasnik RS br. 100/11)

Naziv hemikalije: Milizid

Datum revizije: 19.02.2014                    Broj revizije: 19                        Datum štampanja: 11.06.2014.

| 6.3.1. Za ograničenje izlivanja: | Sprečiti površinsko širenje (npr. Podizanjem nasipa ili zatvaranjem ulja. |
| --- | --- |
| 6.3.2. Za sanaciju: | Sakupiti materijalom koji vezuje tečnosti (pesak, kiselgur, vezivo kiselina, univerzalno vezivo). Sa pokupljenim materijalom postupiti u skladu o uklanjanju otpada sa propisima prema Poglavlju 13. Moguća neutralizacija od strane stručnjaka. Može se razrediti vodom. Isperite preostalu količinu sa dosta vode. |
| 6.3.3. Ostale informacije: | Kontaminiranu vodu ne ispuštati u životnu sredinu. |

6.4.  Upućivanje na druga Poglavlja

Postupiti u skladu sa Poglavljem 13., a za ličnu zaštitnu opremu i Poglavlje 8.ovog Bezbednosnog lista

POGLAVLJE 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

7.1.  Predostrožnosti  za bezbedno rukovanje

7.1.1. Mere zaštite

| Mere za prevenciju izbijanja požara: | Držati dalje od izvora toplote-Ne pušiti Obratiti pažnju na uputstvo za upotrebu na etiketi |
| --- | --- |
| Mere za prevenciju stvaranja aerosola i prašine: | Pobrinuti se za adekvatno provetravanje lokalnim usisavanjem ili opštim odvođenjem vazduha. |
| Mere zaštite životne sredine: | Sprečavanje izlivanja hemikalije u kanalizaciju ili vode |

7.1.2. Uputstva o opštoj higijeni na radnom mestu:

Izbegavati kontakt sa očima i kožom. Kod rukovanja sa hemikalijama primenite opšte higijenske mere. Za vreme rada nemojte jesti, piti ili pušiti. Oprati ruke pre pauze i pri kraju rada. Držati podalje od namirnica, pića i stočne hrane. Nemojte nositi kontaminiranu radnu odeću van radnog mesta.

  - Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući i nekompatibilnosti

| Uslovi skladištenja: | Čuvati proizvod isključivo zatvoren u originalnoj ambalaži. Nemojte skladištiti proizvod u prolazima i na stepeništima. Držati podalje od alkalija. |
| --- | --- |
| Materijali za kontejnere: | Originalni kontejner proizvođača. Nemojte koristiti materijale koji nisu otporni na kiseline. |
| Saveti za opremanje skladišta: |  |
| Ostali podaci o uslovima skladištenja: | Osigurati dovoljnu ventilaciju skladišta. Držati podalje od alkalija |

7.3.  Posebni načini korišćenja

Informacije nisu dostupne

POGLAVLJE 8. KONTROLA IZLOŽENOSTI

  - Parametri kontrole izloženosti

| Supstanca | CAS broj | Granične vrednosti Izloženosti |  |  | Biološke granične vrednosti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ppm |  | mg/m³ |  |
| Sulfamidna kiselina | 5329-14-6 | - | 7.5 |  | - |

BEZBEDNOSNI LIST

Strana 5 od 9

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju Bezbednosnog lista ( Sl. Glasnik RS br. 100/11)

Naziv hemikalije: Milizid

Datum revizije: 19.02.2014                    Broj revizije: 19                        Datum štampanja: 11.06.2014.

8.2.  Kontrola izloženosti i lična zaštita

8.2.1. Podaci o tehničkoj kontroli:

Pobrinuti se za dobro provetravanje. To se postiže lokalnim usisavanjem ili opštim odvođenjem vazduha. Kod prekoračenja granične vrednosti na radnom mestu: koristiti odgovarajuću zaštitu za disajne puteve. Važi samo ako su navedene granične vrednosti izloženosti.

8.2.2. Mere lične zaštite:

Kod rukovanja sa hemikalijama primeniti opšte higijenske mere. Oprati ruke pre pauze i na kraju rada. Proizvod držati dalje od namirnica, pića i stoćne hrane. Ne nositi kontaminiranu odeću van radnog mesta.

| 8.2.2.1. Zaštita očiju/lica: | Nositi usko pripijene zaštitne naočare (EN 166) kod opasnosti od prskanja kapljica |
| --- | --- |
| 8.2.2.2. Zaštita kože |  |
| Zaštita ruku: | Nositi rukavice koje su otporne na kiseline (EN 374) |
| Zaštita drugih delova tela: | Zaštitna radna odeća ( na primer sigurnosna obuća EN ISO 20345 ; radno odelo sa dugim rukavima) |
| 8.2.2.3. Zaštita disajnih organa: | Kod stručnog korišćenja i pod normalnim uslovima zaštita disajnih organa nije potrebna. |
| 8.2.2.4. Zaštita od termičkih opasnosti: | Ako je potrebno nositi zaštitnu opremu iz Poglavlja: 8.2.2.1. i 8.2.2.2. |
| Dodatne informacije o zaštiti kože ruku: | Nisu sprovedena ispitivanja. Preporučuje se da se sa proizvođačem rukavica razjasni postojanost na hemikaliju gore navedenih zaštitnih rukavica za specijalnu primenu |

8.2.3.  Kontrola izloženosti životne sredine:

Informacije nisu dostupne

POGLAVLJE 9. FIZIČKA I HEMIJSKA SVOJSTVA

| 9.1. Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima hemikalije |  | Metoda |
| --- | --- | --- |
| Agregatno stanje: | Tečnost | - |
| Boja: | Zeleno | - |
| Miris: | Karakterističan | - |
| Prag mirisa: | Nema podataka | - |
| pH | <0.5 | - |
| Tačka topljenja/tačka mržnjenja: | Nije određeno | - |
| Tačka ključanja: | > 100°C | - |
| Tačka paljenja: | Nije primenljivo | - |
| Brzina isparavanja: | Nije određeno | - |
| Zapaljivost (čvrsto, gasovito): | Nije određeno | - |
| Donja granica eksplozivnosti: | Nije određeno | - |
| Gornja granica eksplozivnosti: | Nije određeno | - |
| Napon pare: | Nije određeno | - |
| Gustina pare: | Nije određeno | - |
| Gustina: | ~1 g/cm³ | - |
| Rastvorljivost u vodi: | Može se mešati | - |

BEZBEDNOSNI LIST

Strana 6 od 9

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju Bezbednosnog lista ( Sl. Glasnik RS br. 100/11)

Naziv hemikalije: Milizid

Datum revizije: 19.02.2014                    Broj revizije: 19                        Datum štampanja: 11.06.2014.

| Koeficijent raspodele u sistemu n-oktanol/voda (log Pow): | Nije određeno | - |
| --- | --- | --- |
| Temperatura samopaljenja: | Nije primenjivo | - |
| Temperatura razlaganja: | Nema podataka | - |
| Viskozitet: | Nije određeno | - |
| Sadržaj rastvarača: | Nije određeno | - |
| Eksplozivna svojstva: | Nije određeno | - |
| Oksidujuća svojstva: | Nije određeno | - |
| 9.2. Ostali podaci: |  | - |
| Mešljivost: | Nije određeno | - |
| Provodljivost: | Nije određeno | - |
| Rastvorljivost masti: | Nije određeno | - |
| Napon površine: | Nije određeno | - |
| Rastvarač: | Nije određeno | - |

POGLAVLJE 10. REAKTIVNOST I STABILNOST

| 10.1. Reaktivnost: | Proizvod nije ispitan |
| --- | --- |
| 10.2. Hemijska stabilnost: | Hemikalija je stabilna kod ispravnog skladištenja i rukovanja |
| 10.3. Mogućnost nastanka opasnih reakcija: | Kontakt sa jakim alkalijama dovodi do oslobađanja velike količine toplote (egzotermna reakcija) |
| 10.4. Uslovi koje treba izbegavati: | Vidi Poglavlje 7. Informacije nisu dostupne. |
| 10.5. Nekompatibilni materijali: | Vidi Poglavlje 7. Izbegavati kontakt sa jakim alkalijama. Izbegavajte kontakt sa materijalima koji nisu otporni na kiseline. |
| 10.6. Opasni proizvodi razgradnje: | Pogledajte takođe poglavlje 5.2. Ne razlaže se ako se namenski koristi |

POGLAVLJE 11. TOKSIKOLOŠKI PODACI

11.1.  Podaci o toksičnim efektima

Akutna toksičnost:

| Put unosa | Metoda | Organizam | Doza | Vreme izlaganja | Rezultat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sulfamidna kiselina CAS 5329-14-6 |  |  |  |  |  |
| Gutanje | - | Pacov | LD50 | - | 3160 mg/kg |
| Izotridekanol etoksilat CAS 69011-36-5 |  |  |  |  |  |
| Gutanje | - | Pacov | LD50 | - | >300-2000 mg/kg |
| Dodir sa kožom | - | Zec | LD50 | - | >2000 mg/kg |

POGLAVLJE 12. EKOTOKSIKOLOŠKI PODACI

BEZBEDNOSNI LIST

Strana 7 od 9

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju Bezbednosnog lista ( Sl. Glasnik RS br. 100/11)

Naziv hemikalije: Milizid

Datum revizije: 19.02.2014                    Broj revizije: 19                        Datum štampanja: 11.06.2014.

12.1.  Toksičnost

| Toksičnost | Doza | Vreme izlaganja (h) | Organizam | Metoda | Rezultat (mg/l) | Napomena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sulfamidna kiselina CAS 5329-14-6 |  |  |  |  |  |
| Akutna toksičnost za ribe | LC50 | 96 h | Pimephales promelas | - | 70.3 mg/l | - |
|  | Izotridekanol etoksilat CAS 69011-36-5 |  |  |  |  | - |
| Akutna toksičnost za ribe | LC50 | 96 h | Cyprinus carpio (šaran) | - | >1-10 mg/l | - |
| Akutna toksičnost za rakove | EC50 | 72 h | Desmodesmus subspicatus | - | >1-10 mg/l | - |
| Akutna toksičnost za alge | EC50 | 48 h | Daphnia magna | - | >1-10 mg/l | - |

| 12.2. Perzistentnost i razgradljivost Surfaktanti u ovoj smeši odgovaraju uslovima biološke razgradljivosti detergenata, koji su propisani u Uredbi EC br. 648/2004. Dokumenti koji ovo potvrđuju čuvaju se za nadležne organe i stavljaju se na raspolaganje samo njima ili na njihovu molbu ili na molbu nekog proizvođača detergenata. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.3. Potencijal bioakumulacije: | Nema podataka na raspolaganju |  |  |
| Koeficijent raspodele oktanol/voda (logPow): | Hemikalija | CAS | Log Pow |
|  | Sulfamidna kiselina | 5329-14-6 | -4,34 |
| Faktor bioakumulacije (BCF): | Nema podataka na raspolaganju |  |  |

12.4. Mobilnost u zemljištu

Nema podataka na raspolaganju

12.5. Rezultati PBT i vPvB supstanca

Nema podataka na raspolaganju

12.6 Ostali štetni efekti

Nema podataka na raspolaganju

POGLAVLJE 13. ODLAGANJE

13.1.  Metode tretmana otpada

13.1.1. Odlaganje neiskorištene hemikalije i kontaminirane ambalaže:

Ostatak neupotrebljenog proizvoda i kontaminiranu ambalažu predati na zbrinjavanje pravnom licu ovlašćenom od ministarstva nadležnog za zaštitu životne sredine.

Oznaka otpada prema katalogu otpada:

20 01 30 20 01 29

13.1.2. Metode tretmana ambalaže: Uklanjanje prema zakonskim propisima

13.1.3. Odredbe propisa kojima se uređuje otpad:

Postupiti prema Zakonu o upravljanju otpadom, Zakonu o ambalaži i ambalažnom otpadu

POGLAVLJE 14. PODACI O TRANSPORTU

BEZBEDNOSNI LIST

Strana 8 od 9

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju Bezbednosnog lista ( Sl. Glasnik RS br. 100/11)

Naziv hemikalije: Milizid

Datum revizije: 19.02.2014                    Broj revizije: 19                        Datum štampanja: 11.06.2014.

| Drumski/železnički transport (ADR/RID) |  |
| --- | --- |
| UN broj: | Nije primenljivo |
| UN naziv za teret u transportu: | Nije primenljivo |
| Klasa opasnosti u transportu: | Nije primenljivo |
| Ambalažna grupa: | Nije primenljivo |
| Rečni saobraćaj (ADN) |  |
| UN broj: | Nije primenljivo |
| UN naziv za teret u transportu: | Nije primenljivo |
| Klasa opasnosti u transportu: | Nije primenljivo |
| Ambalažna grupa: | Nije primenljivo |
| Morski transport (IMDG) |  |
| UN broj: | Nije primenljivo |
| UN naziv za teret u transportu: | - |
| Klasa opasnosti u transportu: | - |
| Vazdušni transport (ICAO) |  |
| UN broj: | Nije primenljivo |
| Opasnost po životnu sredinu: | Ne |
| Posebne predostrožnosti za korisnika: | Ako nije drugačije navedeno treba poštovati opšte mere vezane za sprovođenje sigurnog transporta |
| Transport u rasutom stanju: | Nije opasan teret u smislu ovih propisa o transportu |

POGLAVLJE 15. REGULATORNI PODACI

15.1.  Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom

| EU uredbe | (Direktiva br. 1999/13/EZ) |
| --- | --- |
| Ostale EU uredbe: | Poštovati Odredbu o hemikalijama (Chem V); Odredbu o smanjenju rizika od hemikalija (ChemRRV); Poštujte Odredbu o očuvanju čistoće vazduha (LRV); Poštovati propise Strukovnog udruženja i propise medicine rada |
| Nacionalna regulativa: | Zakon o hemikalijama, Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i reklamiranju hemikalije i određenog proizvoda,Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i reklamiranju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje, Pravilnik o sadržaju Bezbednosnog lista, Spisak klasifikovanih supstanci.Klasa opasnosti za vodu (WGK): 1-srednja opasnost po vodu |
| 15.2. Procena bezbednosti hemikalije: | - |

BEZBEDNOSNI LIST

Strana 9 od 9

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju Bezbednosnog lista ( Sl. Glasnik RS br. 100/11)

Naziv hemikalije: Milizid

Datum revizije: 19.02.2014                    Broj revizije: 19                        Datum štampanja: 11.06.2014.

POGLAVLJE 16. OSTALI PODACI

16.1.  Navođenje izmena:   Prerađena Poglavlja 1-16

16.2.  Skraćenice i akronimi:

Irit.koža 2-Iritacija kože kategorija 2

Irit. Oka 2-Iritacija oka kategorija 2

Vod.živ.sred.hron 3-Opasnost po vodenu životnu sredinu, hronično, kategorija 3

Ak. Toks. 4- Akutna toksičnost (peroralna) kategorija 4

Ošt.oka 1- Oštećenje oka kategorija 1

PBT - perzistentna, bioakumulativna i toksična supstanca

vPvB - veoma perzistentna i veoma bioakumulativna supstanca

  - Osnovna literature i izvori podataka:

Bezbednosni list proizvođača

  - Spisak relevantnih oznaka (broj I puni tekst)

Oznake rizika R:

R36/38       Iritativno za oči I kožu

R22            Štetno ako se proguta

R41            Rizik od teškog oštećenja oka

R52            Štetno za vodene organizme

R53            Može izazvati dugotrajne štetne efekte u životnoj sredini

Obaveštenja o opasnosti H:

H302          Štetno ako se proguta

H315          Izaziva iritaciju kože

H318          Dovodi do teškog oštećenja oka

H319          Dovode do jake iritacije oka

H412          Štetno za živi svet u vodi

16.5.  Savet o obuci za zaposlene radi zaštite zdravlja ljudi i životne sredine:

Osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad sa hemikalijama u skladu sa aktom o proceni rizika

  - Ostali podaci:

Podaci u ovom bezbednosnom listu u potpunosti odgovaraju našim saznanjima na datum štampanja. Informacije treba da Vam daju polazne tačke za bezbedno rukovanje proizvodom navedenim u ovom listu, kod skladištenja, obrade, transporta i uklanjanja. Podaci se ne mogu preneti na druge proizvode. U slučaju da se proizvod meša sa drugim materijalima ili prerađuje ili se podvrgava obradi, podaci u ovom listu sa bezbednosnim podacima, ukoliko odatle ne proizilazi nešto drugo, ne mogu se preneti na novi materijal koji je tako napravljen.