BEZBEDNOSNI LIST

Strana 1 od 11

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju Bezbednosnog lista ( Sl. Glasnik RS br. 100/11)

Naziv hemikalije: Mistral

Datum revizije: 27.02.2014                    Broj revizije: 30                         Datum štampanja: 13.06.2014

POGLAVLJE 1. IDENTIFIKACIJA HEMIKALIJE I PODACI O LICU KOJE STAVLJA HEMIKALIJU U PROMET

1.1.  Identifikacija hemikalije:

Trgovačko ime: Mistral

Šifra proizvoda: 70106

1.2. Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju

Univerzalno sredstvo za čišćenje

Nema informacija o načinima korišćenja koji se ne preporučuju

1.3.  Podaci o snabdevaču:

Proizvođač:                      Dr Schnell Chemie GmbH

Adresa:                              Taunus str. 19, D-80807 Minchen, Nemačka

Broj telefona:                     ++49(0) 89 350 608-0

Fax:                                    ++49(0) 89 350 608-47

Elektronska adresa:           sdb@dr-schnell.de

Lice zaduženo za Bezbednosni list: Josef Feuerstein  tel. ++49(0) 89 350 608-46

Uvoznik za Srbiju:          BID PRODUKT D.O.O.

Adresa:                              General Ždanova 18

11 223 Beograd (Beli Potok)

Broj telefona:                    011 20 26 200

Fax:                                   011 20 26 210

Elektronska adresa:           office@bidprodukt.rs

1.4.  Broj telefona za hitne slučajeve:

Broj telefona Centra za kontrolu trovanja (VMA): 011 266 11 22

011 266 27 55

011 360 84 40 (24 sata)

Ostali podaci:                                                          +49(0)61 32-8 44 63 (24 sata)

POGLAVLJE 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

Prema Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanjui reklamiranju hemikalije i određenog proizvoda ( Sl. Glasnik RS 59/10, 25/11, 5/12)

2.1.  Klasifikacija hemikalije:

2.1.1. Klasifikacija prema CLP/GHS pravilniku:

Klasa opasnosti:              —

Obaveštenja o opasnosti: —

2.1.2. Klasifikacija prema DPD/DSD pravilniku:

Znak opasnosti:   —

Oznaka rizika:     —

2.1.3. Najvažniji štetni fizički i hemijski efekti i štetni efekti koje hemikalija može imati na zdravlje ljudi i životnu sredinu

Proizvod nije svrstan kao opasan u smislu direktive DPD/DSD

Vidi Poglavlje 11 i Poglavlja 9-12

BEZBEDNOSNI LIST

Strana 2 od 11

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju Bezbednosnog lista ( Sl. Glasnik RS br. 100/11)

Naziv hemikalije: Mistral

Datum revizije: 27.02.2014                    Broj revizije: 30                         Datum štampanja: 13.06.2014

2.2.  Elementi obeležavanja smeše:

Grafički prikaz (piktogram); znak opasnosti; pisano upozorenje, oznake rizika i oznake bezbednosti (Moraju biti identične onima koji su navedeni na etiketi)

| Znak opasnosti Piktogram Pisano upozorenje | Nema |
| --- | --- |
| Oznake rizika | Nema |
| Oznake bezbednosti: | Nema |
| Dodatne informacije: | - |
| Obeležavanje prema Pravilniku o detergentima: | < 5% Amfoterni surfaktanti, nejonski surfaktanti Mirisi Citral, Heksil cinamal, Limonen |

2.3.  Ostale opasnosti

Ovaj proizvod ne sadrži supstance koje ispunjavaju kriterijume za identifikaciju kao PBT ili vPvB*

* Puni tekst skraćenica dat je u Poglavlju 16.

POGLAVLJE 3. SASTAV / PODACI O SASTOJCIMA

3.1. Podaci o sastojcima smeše:

| Hemijski naziv | Broj registracije po REACH-u | CAS broj EC broj Indeksni broj | Sadržaj % | *Klasifikacija prema DSD/DPD | *Klasifikacija prema CLP/GHS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etanol | - | 64-17-5 200-578-6 603-002-00-5 | 10-<15 % | F; R11 | Zap.teč.2; H225 Irit.oka 2; H319 |
| 2-butoksi-etanol | - | 111-76-2 203-905-0 603-014-00-0 | 5 -<10 % | Xn; R20/21/22 Xi; R36/38 | Ak.Toks.4; H302 Ak.Toks 4; H312 Ak.Toks 4; H332 Irit. kože 2; H315 Irit.oka 2; H319 |
| Alkoholalkoksilat | - | - - - | 1-<5 % | Xn;R22 Xi; R41 | Ak.Toks 4; H302 Ošt.oka 1; H318 |
| Alkoholi etoksilovani, propoksilovani | - | 68154-97-2 - - | 1-<5% | Xi; R36 | ___ |
| (R)-p-mentha-1.8-diene, d-limonene | - | 5989-27-5 227-813-5 601-029-00-7 | <0, 1% | R10 Xi;R38 R43 N;R50-53 | Zap. Teč. 3; H226 Irit. kože 2; H315 Senzib.kože 1; H317 Vod.živ.sred.-ak.1; H400 Vod.živ.sred.-hron.1; H410 |

* Puni tekst obaveštenja o opasnosti (H) i oznaka riziku (R) dat je u Poglavlju 16.

BEZBEDNOSNI LIST

Strana 3 od 11

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju Bezbednosnog lista ( Sl. Glasnik RS br. 100/11)

Naziv hemikalije: Mistral

Datum revizije: 27.02.2014                    Broj revizije: 30                         Datum štampanja: 13.06.2014

POGLAVLJE 4. MERE PRVE POMOĆI

4.1.  Opis mera prve pomoći:

UDISANJE: Osobu izvesti ili izneti iz opasne zone na svež vazduh. Osobi omogućiti dovod svežeg vazduha. U slučaju da se pojave simptomi ili ako ste u nedoumici zatražite savet lekara.

GUTANJE: Usta isprati vodom. Ne izazivati povraćanje. Odmah pozvati hitnu pomoć. POKAZATI BEZBEDNOSNI LIST. Napomena: Nikada nemojte davati nešto preko usta osobi koja je u besvesnom stanju ili ukoliko ima grčeve.

KONTAKT SA KOŽOM: Kontaminiranu odeću i obuću odmah ukloniti. Kožu isprati sa dosta vode. Potražiti medicinsku pomoć ako se pojavi iritacija kože.

KONTAKT SA OČIMA:  Prvo oprati ruke i pažljivo ukloniti kontaktna sočiva. Čistim prstima raširiti kapke, usmeriti blag mlaz mlake vode u oko i pritom kružiti očima tako da voda dospe u sve delove oka. Dalje ispirati najmanje 15 minuta. Potražiti medicinsku pomoć očnog lekara.

LIČNA ZAŠTITA OSOBE KOJA PRUŽA PRVU POMOĆ: Rukavice za jednokratnu upotrebu

4.2.  Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odgođeni

Nakon udisanja:                   Pare mogu da uzrokuju pospanost i omamljenost

Nakon gutanja:                    Nije naglašeno

Nakon kontakta sa kožom:  Može doći do iritacije kože

Nakon kontakta sa očima:   Može doći do iritacije očiju

4.3.  Hitna medicinska pomoć i ozbiljan tretman

Nisu potrebne specijalne mere

POGLAVLJE 5. MERE ZA GAŠENJE POŽARA

5.1.  Sredstva za gašenje požara

| Odgovarajuća sredstva za gašenje požara: | Ugljen dioksid (CO2), Vodeni rasprskavajući mlaz, pena otporna na alkohol, suvo sredstvo za gašenje |
| --- | --- |
| Neodgovarajuća sredstva za gašenje požara: | Ne koristiti puni mlaz vode |

5.2.  Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci ili smeša

Opasni proizvodi sagorevanja:

Prilikom gorenja može proizvesti okside ugljenika,  toksične gasove, zapaljivu smešu para/vazduh

5.3.  Savet za vatrogasce

Ne udisati eksplozivne gasove i gasove nastale u požaru. U slučaju požara koristiti  aparat za zaštitu disajnih organa koji ne zavise  od temperature okoline.

5.4.  Dodatne informacije

Kontaminiranu vodu odvojeno sakupiti. Kontaminiranu vodu nakon gašenja ne ispuštati u životnu sredinu (kanalizaciju ili vodu). Uklanjanje smeća prema zakonskim propisima.

POGLAVLJE 6. MERE U SLUČAJU UDESA

6.1.  Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa

6.1.1. Uputstva za lica koja nisu obučena za slučaj udesa

| Lična oprema: | Zaštitna oprema i odeća |
| --- | --- |

BEZBEDNOSNI LIST

Strana 4 od 11

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju Bezbednosnog lista ( Sl. Glasnik RS br. 100/11)

Naziv hemikalije: Mistral

Datum revizije: 27.02.2014                    Broj revizije: 30                         Datum štampanja: 13.06.2014

| Postupci sprečavanja nesreće: | Izbegavati dodir sa očima i kožom. Držati dalje od izvora paljenja-ne pušiti. |
| --- | --- |
| Postupci u slučaju nesreće: | Nezaštićene osobe držati podalje. Pobrinuti se za adekvatno provetravanje i punktualno usisavanje na kritičnim tačkama. Voditi računa jer proliveni materijal može da izazove opasnost od proklizavanja. |

6.1.2. Uputstva za lica koja učestvuju u odgovoru na udes:

Upotrebiti zaštitnu opremu iz Poglavlja 8.2.2. Primeniti zaštitne rukavice od nitrila (EN 374). Nositi rukavice otporne na rastvarače (EN 374).

6.2.  Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu

Ne dozvoliti da proizvod dospe u kanalizaciju ili vodene tokove. Sprečiti površinsko širenje (npr. Podizanjem nasipa ili zatvaranjem ulja. Šahtove i kanale treba zaštititi od prodiranja proizvoda. Ako dođe do velikog izlivanja obavestiti nadležne organe.

6.3.  Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju

| 6.3.1. Za ograničenje izlivanja: | Sprečiti površinsko širenje (npr. Podizanjem nasipa ili zatvaranjem ulja. |
| --- | --- |
| 6.3.2. Za sanaciju: | Sakupiti materijalom koji vezuje tečnosti (pesak, kiselgur, vezivo kiselina, univerzalno vezivo). pokupiti mehanički i smestiti u odgovarajuće, označene kontejnere koji se mogu čvrsto zatvoriti. Sa pokupljenim materijalom postupiti u skladu sa propisima prema Poglavlju 13. Ostatke isprati s puno vode. |
| 6.3.3. Ostale informacije: | Kontaminiranu vodu ne ispuštati u životnu sredinu. |

6.4.  Upućivanje na druga Poglavlja

Postupiti u skladu sa Poglavljem 13., a za ličnu zaštitnu opremu i Poglavlje 8.ovog Bezbednosnog lista

POGLAVLJE 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

7.1.  Predostrožnosti  za bezbedno rukovanje

7.1.1. Mere zaštite

| Mere za prevenciju izbijanja požara: | Držati dalje od izvora toplote-Ne pušiti Obratiti pažnju na uputstvo za upotrebu na etiketi |
| --- | --- |
| Mere za prevenciju stvaranja aerosola i prašine: | Pobrinuti se za adekvatno provetravanje i punktualno usisavanje na kritičnim tačkama |
| Mere zaštite životne sredine: | Sprečavanje izlivanja hemikalije u kanalizaciju ili vode |

7.1.2. Uputstva o opštoj higijeni na radnom mestu:

Izbegavati kontakt sa očima i kožom. Kod rukovanja sa hemikalijama primenite opšte higijenske mere. Oprati ruke pre pauze i pri kraju rada. Držati podalje od namirnica, pića i stočne hrane. Nemojte nositi kontaminiranu radnu odeću van radnog mesta.

  - Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući i nekompatibilnosti

| Uslovi skladištenja: | Čuvati proizvod isključivo zatvoren u originalnoj ambalaži. Nemojte skladištiti zajedno sa samozapaljivim materijalima. |
| --- | --- |
| Materijali za kontejnere: | Originalni kontejner proizvođača |
| Saveti za opremanje skladišta: | - |
| Ostali podaci o uslovima skladištenja: | Osigurati dovoljnu ventilaciju skladišta. Zaštititi od direktnog sunčevog zračenja. |

BEZBEDNOSNI LIST

Strana 5 od 11

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju Bezbednosnog lista ( Sl. Glasnik RS br. 100/11)

Naziv hemikalije: Mistral

Datum revizije: 27.02.2014                    Broj revizije: 30                         Datum štampanja: 13.06.2014

7.3.  Posebni načini korišćenja

Informacije nisu dostupne

POGLAVLJE 8. KONTROLA IZLOŽENOSTI

8.1.  Parametri kontrole izloženosti

| Supstanca | CAS broj | Granične vrednosti Izloženosti |  |  | Biološke granične vrednosti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | GVI | KGVI |  |  |
|  |  | ppm |  | mg/m³ |  |
| 2-butoksietanol | 111-76-2 | 20 50 | 98 246 |  | - |

8.2.  Kontrola izloženosti i lična zaštita

8.2.1. Podaci o tehničkoj kontroli:

Pobrinuti se za dobro provetravanje. To se postiže lokalnim usisavanjem ili opštim odvođenjem vazduha. Kod prekoraćenja granične vrednosti na radnom mestu: Koristiti odgovarajuću zaštitu za disajne puteve. Važi samo ako su navedene granične vrednosti izloženosti.

8.2.2. Mere lične zaštite:

Kod rukovanja sa hemikalijama primeniti opšte higijenske mere. Oprati ruke pre pauze i na kraju rada. Proizvod držati dalje od namirnica, pića i stoćne hrane. Ne nositi kontaminiranu odeću van radnog mesta.

| 8.2.2.1. Zaštita očiju/lica: | Nositi usko pripijene zaštitne naočare (EN 166) |
| --- | --- |
| 8.2.2.2. Zaštita kože |  |
| Zaštita ruku: | Nositi rukavice otporne na rastvarače (EN 374) Zaštitne rukavice od nitrila (EN 374) Preporučuje se krema za zaštitu ruku |
| Zaštita drugih delova tela: | Zaštitno radno odeća ( sigurnosna obuća EN ISO 20345 i radno odelo sa dugim rukavima) |
| 8.2.2.3. Zaštita disajnih organa: | Kod prekoračenja granične vrednosti koncentracija magle/aerosola na radnom mestu upotrebiti masku sa filterom A (SRPS AN 14387), smeđe boje |
| 8.2.2.4. Zaštita od termičkih opasnosti: | Ako je potrebno nositi zaštitnu opremu iz Poglavlja: 8.2.2.1. i 8.2.2.2. |
| Dodatne informacije o zaštiti kože ruku: | Nisu sprovedena ispitivanja. Preporučuje se da se sa proizvođačem rukavica razjasni postojanost na hemikaliju gore navedenih zaštitnih rukavica za specijalnu primenu |

8.2.3.  Kontrola izloženosti životne sredine:

Informacije nisu dostupne

BEZBEDNOSNI LIST

Strana 6 od 11

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju Bezbednosnog lista ( Sl. Glasnik RS br. 100/11)

Naziv hemikalije: Mistral

Datum revizije: 27.02.2014                    Broj revizije: 30                         Datum štampanja: 13.06.2014

POGLAVLJE 9. FIZIČKA I HEMIJSKA SVOJSTVA

| 9.1. Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima hemikalije |  | Metoda |
| --- | --- | --- |
| Agregatno stanje: | Tečnost | - |
| Boja: | Žuta | - |
| Miris: | Limun | - |
| Prag mirisa: | Nema podataka | - |
| pH | ~ 7 | - |
| Tačka topljenja/tačka mržnjenja: | Nije određeno | - |
| Tačka ključanja: | > 90°C | - |
| Tačka paljenja: | 35 °C | - |
| Brzina isparavanja: | Nije određeno | - |
| Zapaljivost(čvrsto, gasovito): | Nije određeno | - |
| Donja granica eksplozivnosti: | 3,5 zap.% | - |
| Gornja granica eksplozivnosti: | 15 zap.% | - |
| Napon pare: | Nije određeno | - |
| Gustina pare: | Nema podataka | - |
| Gustina: | 0.95-1 g/cm³ | - |
| Rastvorljivost: | Nije određeno | - |
| Koeficijent raspodele u sistemu n-oktanol/voda (log Pow): | Nije određeno | - |
| Temperatura samopaljenja: | Nije određeno | - |
| Temperatura razlaganja: | Nema podataka | - |
| Viskozitet: | Nije određeno | - |
| Sadržaj rastvarača: | Nije određeno | - |
| Eksplozivna svojstva: | Nije određeno | - |
| Oksidujuća svojstva: | Nije određeno | - |
| 9.2. Ostali podaci: |  | - |
| Mešljivost: | Nije određeno | - |
| Provodljivost: | Nije određeno | - |
| Rastvorljivost masti: | Nije određeno | - |
| Napon površine: | Nije određeno | - |

POGLAVLJE 10. REAKTIVNOST I STABILNOST

| 10.1. Reaktivnost: | Ne očekuje se |
| --- | --- |
| 10.2. Hemijska stabilnost: | Hemikalija je stabilna kod ispravnog skladištenja i rukovanja |
| 10.3. Mogućnost nastanka opasnih reakcija: | Nisu poznate nikakve opasne reakcije |
| 10.4. Uslovi koje treba izbegavati: | Vidi Poglavlje 7. Zagrevanje, otvoreni plamen, izvor paljenja, elektrostatički naboj |
| 10.5. Nekompatibilni materijali: | Izbegavati kontakt sa jakim oksidacionim sredstvima |
| 10.6. Opasni proizvodi razgradnje: | Ne razlaže se ako se namenski koristi. Pogledajte takođe Poglavlje 5.2 |

BEZBEDNOSNI LIST

Strana 7 od 11

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju Bezbednosnog lista ( Sl. Glasnik RS br. 100/11)

Naziv hemikalije: Mistral

Datum revizije: 27.02.2014                    Broj revizije: 30                         Datum štampanja: 13.06.2014

POGLAVLJE 11. TOKSIKOLOŠKI PODACI

11.1.  Podaci o toksičnim efektima

O eventualnim daljim informacijama o zdravstvenim posledicama pogledati Poglavlje 2.1 (klasifikacija)

Prema direktivi 1999/45/E3 (DPD/DSD pravilnik) preparat nije svrstan kao opasan

Akutna toksičnost:

| Put unosa | Metoda | Organizam |  | Doza | Vreme izlaganja |  | Rezultat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etanol CAS 64-17-5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Gutanje | - | Pacov |  | LD50 | - |  | 10410 mg/kg |
| Dodir sa kožom | - | Zec |  | LD50 | - |  | >2000 mg/kg |
| Udisanje pare | - | Pacov |  | LC50 | 4 h |  | 117-125 mg/l |
| 2-butoksi-etanol CAS 111-76-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Gutanje | - | Pacov |  | LD50 | - |  | 560 mg/kg |
| Dodir sa kožom | - | Guinea-pig. |  | LD50 | - |  | >2000 mg/kg |
| Udisanje pare | - |  |  | ATE | - |  | 11 mg/l |
| Udisanje aerosola | - |  |  | ATE | - |  | 1.5 mg/l |
| Alkoholalkoksilat |  |  |  |  |  |  |  |
| Gutanje | - | Pacov |  | LD50 | - |  | 200-2000 mg/kg |
|  | Alkoholi, etoksilovani, propoksilovani CAS 68154-97-2 |  |  |  |  |  |  |
| Gutanje | - | Pacov |  | LD50 | - |  | > 2000 mg/kg |
|  | (R)-p-mentha-1,8-diene, d-limonene CAS 5989-27-5 |  |  |  |  |  |  |
| Gutanje | - |  | Pacov | LD50 |  | - | >2000 mg/kg |
| Dodir sa kožom | - |  | Zec | LD50 |  | - | >2000 mg/kg |

POGLAVLJE 12. EKOTOKSIKOLOŠKI PODACI

12.1.  Toksičnost

| Toksičnost | Doza | Vreme izlaganja (h) | Organizam | Metoda | Rezultat (mg/l) | Napomena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Etanol CAS 64-17-5 |  |  |  |  |  |
| Akutna toksičnost za ribe | LC50 | 96 h | Oncorhynchus mykiss(Kalifornijska pastrmka) | - | 13000 mg/l | - |
| Akutna toksičnost za alge | EC50 | 72 h | Chlorella vulgaris | - | 275 mg/l | - |
| Akutna toksičnost za rakove | EC50 | 48 h | Daphnia magna | - | 12340 mg/l | - |
|  | 2-butoksietanol CAS 111-76-2 |  |  |  |  | - |
| Akutna toksičnost za ribe | LC50 | 96 h | Lepomis macrochirus | - | 1490 mg/l | - |
| Akutna toksičnost za alge | EC50 | 72 h | Scenedesmus quadricauda | - | 900 mg/l | - |
| Akutna toksičnost za rakove | EC50 | 48 h | Daphnia magna | - | 1550 mg/l | - |
|  | Alkoholalkoksilat |  |  |  |  |  |
| Akutna toksičnost za ribe | LC50 | 96h | Brachydanio rerio (Zebrica) | - | 10-100 mg/l | - |

BEZBEDNOSNI LIST

Strana 8 od 11

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju Bezbednosnog lista ( Sl. Glasnik RS br. 100/11)

Naziv hemikalije: Mistral

Datum revizije: 27.02.2014                    Broj revizije: 30                         Datum štampanja: 13.06.2014

| Akutna toksičnost za alge | EC50 | 72h |  | Scenedesmus subspicatus | - |  | 10-100 mg/l |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akutna toksičnost za rakove | EC50 | 48h |  | Daphnia magna | - |  | 1-10 mg/l |  | - |
|  | Alkoholi, etoksilovani, propoksilovani CAS 68154-97-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Akutna toksičnost za alge | EC50 | 72h |  | Scenedesmus subspicatus | - |  | >1-10 mg/l |  | - |
| Akutna toksičnost za rakove | EC50 | 48h |  | Daphnia magna | - |  | >1-10 mg/l |  | - |
|  | (R)-p-mentha-1,8-diene, d-limonene CAS 5989-27-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Akutna toksičnost za ribe | LC50 | 96h |  | Pimephales promelas | - |  | 0.7 mg/l |  | - |
| Akutna toksičnost za rakove | EC50 | 48h |  | Daphnia magna | - |  | 0.42 mg/l |  | - |
| 12.2. Perzistentnost i razgradljivost Surfaktanti u ovoj smeši odgovaraju uslovima biološke razgradljivosti detergenata, koji su propisani u Uredbi EC br. 648/2004. Dokumenti koji ovo potvrđuju čuvaju se za nadležne organe i stavljaju se na raspolaganje samo njima ili na njihovu molbu ili na molbu nekog proizvođača detergenata. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3. Potencijal bioakumulacije: |  |  | Nema podataka na raspolaganju |  |  |  |  |  |  |
| Koeficijent raspodele oktanol/voda (logPow): |  |  | Hemikalija |  |  | CAS |  | Log Pow |  |
|  |  |  | Etanol |  |  | 64-17-5 |  | -0,35 |  |
|  |  |  | 2-butoksi-etanol |  |  | 111-76-2 |  | 0,81(25 °C) |  |
|  |  |  | (R)-p-mentha-1,8-diene, d-limonen |  |  | 5989-27-5 |  | 4,23 |  |
| Faktor bioakumulacije (BCF): |  |  | Nema podataka na raspolaganju |  |  |  |  |  |  |

12.4. Mobilnost u zemljištu

Nema podataka na raspolaganju

12.5. Rezultati PBT i vPvB supstanca

Nema podataka na raspolaganju

12.6 Ostali štetni efekti

Nema podataka na raspolaganju

POGLAVLJE 13. ODLAGANJE

13.1.  Metode tretmana otpada

13.1.1. Odlaganje neiskorištene hemikalije i kontaminirane ambalaže:

Ostatak neupotrebljenog proizvoda i kontaminiranu ambalažu predati na zbrinjavanje pravnom licu ovlašćenom od ministarstva nadležnog za zaštitu životne sredine.

Oznaka otpada prema katalogu otpada:

20 01 30 20 01 29 Ambalaža: 15 01 02

13.1.2. Metode tretmana ambalaže: Reciklirati prema zakonskim propisima

13.1.3. Odredbe propisa kojima se uređuje otpad:

Postupiti prema Zakonu o upravljanju otpadom, Zakonu o ambalaži i ambalažnom otpadu

BEZBEDNOSNI LIST

Strana 9 od 11

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju Bezbednosnog lista ( Sl. Glasnik RS br. 100/11)

Naziv hemikalije: Mistral

Datum revizije: 27.02.2014                    Broj revizije: 30                         Datum štampanja: 13.06.2014

POGLAVLJE 14. PODACI O TRANSPORTU

| Drumski/železnički transport (ADR/RID) |  |
| --- | --- |
| UN broj: | Nije primenljivo |
| UN naziv za teret u transportu: | - |
| Klasa opasnosti u transportu: | - |
| Ambalažna grupa: | - |
| Rečni saobraćaj (ADN) |  |
| UN broj: | Nije primenljivo |
| UN naziv za teret u transportu: | - |
| Klasa opasnosti u transportu: | - |
| Ambalažna grupa: | - |
| Morski transport (IMDG) |  |
| UN broj: | Nije primenljivo |
| UN naziv za teret u transportu: | - |
| Klasa opasnosti u transportu: | - |
| Vazdušni transport (ICAO) |  |
| UN broj: | Nije primenljivo |
| UN naziv za teret u transportu: | Nije primenljivo |
| Klasa opasnosti u transportu: | Nije primenljivo |
| Opasnost po životnu sredinu: | Ne |
| Posebne predostrožnosti za korisnika: | Ako nije drugačije navedeno treba poštovati opšte mere vezane za sprovođenje sigurnog transporta |
| Transport u rasutom stanju: | Nije opasan teret u smislu ovih propisa o transportu |

POGLAVLJE 15. REGULATORNI PODACI

15.1.  Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom

| EU uredbe VOC | (Direktiva br. 1999/13/EZ) < 30% |
| --- | --- |
| Ostale EU uredbe: | Poštovati Odredbu o hemikalijama (Chem V); Odredbu o smanjenju rizika od hemikalija (ChemRRV); Poštujte Odredbu o očuvanju čistoće vazduha (LRV) |
| Nacionalna regulativa: | Zakon o hemikalijama, Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i reklamiranju hemikalije i određenog proizvoda,Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i reklamiranju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje, Pravilnik o sadržaju Bezbednosnog lista, Spisak klasifikovanih supstanci .Klasa opasnosti za vodu (WGK): 1-srednja opasnost po vodu |

BEZBEDNOSNI LIST

Strana 10 od 11

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju Bezbednosnog lista ( Sl. Glasnik RS br. 100/11)

Naziv hemikalije: Mistral

Datum revizije: 27.02.2014                    Broj revizije: 30                         Datum štampanja: 13.06.2014

| 15.2. Procena bezbednosti hemikalije: | - |
| --- | --- |

POGLAVLJE 16. OSTALI PODACI

16.1.  Navođenje izmena:   Prerađena poglavlja 1-16

16.2.  Skraćenice i akronimi:

Ak. Toks. 4- Akutna toksičnost (peroralno, dermalno, inhalaciono) kategorija 4

Ošt.oka 1- Oštećenje oka kategorija 1

Irit. Oka 2- Iritacija oka kategorija 2

Irit.koža 2-Iritacija kože kategorija 2

Zap. Teč.2- Zapaljive tečnosti, kategorija 2

Zap. Teč.3- Zapaljive tečnosti, kategorija 3

Senz. Kože 1- Senzibilizacija kože, kategorija 1

Vod.živ.sred.-ak.1-Opasnost po vodenu životnu sredinu, akutno, kategorija 1

Vod. Živ.sred.-hron.1- Opasnost po vodenu životnu sredinu, hronično, kategorija 1

BPK5- Biohemijska potrošnja kiseonika

PBT - perzistentna, bioakumulativna i toksična supstanca

vPvB - veoma perzistentna i veoma bioakumulativna supstanca

  - Osnovna literature i izvori podataka:

Bezbednosni list proizvođača

  - Spisak relevantnih oznaka (broj I puni tekst)

Oznake rizika R:

R10            Zapaljivo

R11            Lako zapaljivo

R20/21/22  Štetno ako se udiše, ako je u kontaktu sa kožom I ako se proguta

R22            Štetno ako se proguta

R36            Iritativno za oči

R38            Iritativno za kožu

R41            Rizik od teškog oštećenja oka

R43            Može izazvati senzibilizaciju u kontaktu sa kožom

R50            Veoma toksično po vodene organizme

R53            Može izazvati dugotrajne štetne efekte u životnoj sredini

R36/38       Iritativno za oči I kožu

Obaveštenja o opasnosti H:

H225          Lako zapaljiva tečnost I para

H226          Zapaljiva tečnost I para

H304          Može izazvati smrt ako se proguta I dospe do sdisajnih puteva

H312          Štetno u kontaktu sa kožom

H317          Može da izazove alergijske reakcije na koži

H332          Štetno ako se udiše

H400          Veoma toksično po živi svet u vodi

H410          Veoma toksično po živi svet u void sa dugotrajnim posledicama

H302          Štetno ako se proguta

H318          Dovodi do teškog oštećenja oka

H319          Dovode do jake iritacije oka

H315          Izaziva iritaciju kože

BEZBEDNOSNI LIST

Strana 11 od 11

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju Bezbednosnog lista ( Sl. Glasnik RS br. 100/11)

Naziv hemikalije: Mistral

Datum revizije: 27.02.2014                    Broj revizije: 30                         Datum štampanja: 13.06.2014

16.5.  Savet o obuci za zaposlene radi zaštite zdravlja ljudi i životne sredine:

Osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad sa hemikalijama u skladu sa aktom o proceni rizika

  - Ostali podaci:

Podaci u ovom bezbednosnom listu u potpunosti odgovaraju našim saznanjima na datum štampanja. Informacije treba da Vam daju polazne tačke za bezbedno rukovanje proizvodom navedenim u ovom listu, kod skladištenja, obrade, transporta i uklanjanja. Podaci se ne mogu preneti na druge proizvode. U slučaju da se proizvod meša sa drugim materijalima ili prerađuje ili se podvrgava obradi, podaci u ovom listu sa bezbednosnim podacima, ukoliko odatle ne proizilazi nešto drugo, ne mogu se preneti na novi materijal koji je tako napravljen.