BEZBEDNOSNI LIST

Strana 1 od 8

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju Bezbednosnog lista ( Sl. Glasnik RS br. 100/11)

Naziv hemikalije: Premstrip 2000

Datum revizije: 12.07.2013                   Broj revizije: 4                                 Datum zamene: 11.07.2013

POGLAVLJE 1. IDENTIFIKACIJA HEMIKALIJE I PODACI O LICU KOJE STAVLJA HEMIKALIJU U PROMET

  - Identifikacija hemikalije:

Trgovačko ime: Premstrip 2000

Šifra proizvoda: 06024

1.2 Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju

Sredstvo za uklanjanje emulzije

Nema informacija o načinima korišćenja koji se ne preporučuju

1.3 Podaci o snabdevaču:

Proizvođač:                      Premiere Product

Adresa:                              Oakley Gardens,Bouncers Lane, Cheltenham, GLOS GL52 5JD UK

Broj telefona:                     01242 537103

01242 537177

Fax:                                    01242 528445

Elektronska adresa:           laboratory@premiereproducts.co.uk

Uvoznik za Srbiju:          MOPEX D.O.O.

Adresa:                              Radojke Lakić 6/1

11050 Beograd

Broj telefona:                    011 20 26 200

Fax:                                   011 20 26 210

Elektronska adresa:           office@mopex.rs

  - Broj telefona za hitne slučajeve:

Broj telefona Centra za kontrolu trovanja (VMA): 011 266 11 22

011 266 27 55

Ostali podaci:                                                          +44(0)1242 537177

POGLAVLJE 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

Prema Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanjui reklamiranju hemikalije i određenog proizvoda( Sl. Glasnik RS 59/10, 25/11, 5/12)

2.1 Klasifikacija hemikalije:

Klasifikacija prema CLP/GHS pravilniku: Nije određena

Klasa opasnosti: -

Obaveštenje o opasnosti: -

Klasifikacija prema DPD/DSD pravilniku: C; Xi

Znak opasnosti:     C-Korozivno

Oznake rizika:       R35; R37

Vidi Poglavlje 11. o štetnom uticaju na zdravlje ljudi

Produkt nije štetan za okolinu

2.2. Elementi obeležavanja smeše:

Grafički prikaz (piktogram); znak opasnosti; pisano upozorenje, oznake rizika i oznake bezbednosti (Moraju biti identične onima koji su navedeni na etiketi)

BEZBEDNOSNI LIST

Strana 2 od 8

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju Bezbednosnog lista ( Sl. Glasnik RS br. 100/11)

Naziv hemikalije: Premstrip 2000

Datum revizije: 12.07.2013                   Broj revizije: 4                                 Datum zamene: 11.07.2013

| Znak opasnosti: | C |
| --- | --- |
| Pisano upozorenje: | Korozivno |
| Oznake rizika: | R35 Izaziva teške opekotine |
| Oznake bezbednosti: | S2 Čuvati van domašaja dece S24/25 Sprečiti kontakt sa kožom i očima S26 U slučaju kontakta sa očima, odmah isprati sa dosta vode i zatražiti lekarsku pomoć S60 Ova hemikalija i njena ambalaža moraju se odložiti kao opasan otpad |
| Dodatne informacije: | Sadrži Dinatrijum metasilikat |

2.3 Ostale opasnosti:

Ovaj proizvod ne sadrži supstance koje ispunjavaju kriterijume za identifikaciju kao PBT ili vPvB*

* Puni teks skraćenica dat je u Poglavlju 16.

POGLAVLJE 3. SASTAV/ PODACI O SASTOJCIMA

3.1. Podaci o sastojcima smeše:

| Hemijski naziv | CAS broj EC broj | Sadržaj % | *Klasifikacija prema DSD/DPD | *Klasifikacija prema CLP/GHS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-(2-Butoksietoksi)Etanol | 112-34-5 203-961-6 | 1-5% | Xi; R36 | Nije klasifikovano |
| 2-aminoetanol | 141-43-5 205-483-3 | 1-5% | C; R34 Xn; R20/21/22 | Ak.Tox. 4-H302 Ak.Tox. 4-H312 Ak. Tox 4-H332 Kor. kože 1B-H314 Spec. Toks. Za ciljni organ-jednokratna izloženost 3-H335 |
| Dinatrijum metasilikat | 6834-92-0 229-912-9 | 5-10% | C;R34 Xi;R37 | Kor. kože 1B-H314 Spec.Toks za ciljni organ-jednokratna izloženost 3-H335 |

* Puni tekst obaveštenja o oznakama rizika (R) i obaveštenja o opasnosti (H) dat je u Poglavlju 16.

POGLAVLJE 4. MERE PRVE POMOĆI

4.1 Opis mera prve pomoći

BEZBEDNOSNI LIST

Strana 3 od 8

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju Bezbednosnog lista ( Sl. Glasnik RS br. 100/11)

Naziv hemikalije: Premstrip 2000

Datum revizije: 12.07.2013                   Broj revizije: 4                                 Datum zamene: 11.07.2013

UDISANJE: Osobu odmah izvesti iz opasne zone na svež vazduh. Zatražiti lekarsku pomoć ako ne prestaje bilo koja tegoba.

GUTANJE: Odmah isprati usta i popiti puno vode (200-300 ml). Ne izazivati povraćanje. Zatražiti odmah lekarsku pomoć.

KONTAKT SA KOŽOM: Odmah skinuti zagađenu odeću i oprati kožu sa sapunom i vodom. Zatražiti medicinsku pomoć

KONTAKT SA OČIMA: Odmah obilno isprati oči sa puno vode uz podizanje očnih kapaka.Nastaviti sa ispiranjem bar 15 min. Zatražiti lekarsku pomoć i nastaviti sa ispiranjem.

4.2 Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odgođeni

Nakon udisanja: Respiratorna iritacija

Nakon gutanja: Unošenje velikih količina može da izazove gubitak svesti

Nakon kontakta sa kožom: Bolno peckanje i oštećenje kože korozivno

Nakon kontakta sa očima:  Može doći do zamagljenja vida i ozbiljnih oštećenja oka

4.3 Hitna medicinska pomoć i ozbiljan tretman

Tretira se prema simptomima

POGLAVLJE 5. MERE ZA GAŠENJE POŽARA

5.1 Sredstva za gašenje požara

Gasiti sa penom, ugljen dioksidom, suvim prahom ili vodenom maglom

5.2 Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci ili smeša

Nema opasnih proizvoda sagorevanja pri normalnim uslovima

Nema uočenih neuobičajenih pojava prilikom požara ili eksplozije

  - Savet za vatrogasce

Koristiti vazdušni respirator ako je proizvod zahvatio plamen

U slučaju požara koristiti aparat za disanje i zaštitnu termootpornu odeću

POGLAVLJE 6. MERE U SLUČAJU UDESA

6.1 Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa

Nositi zaštitnu odeću kako je opisano u Poglavlju 8. ovog Bezbednosnog lista

6.2 Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu

Ne izlivati u  kanalizaciju, vodene tokove i u zemljište

6.3 Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju

Apsorbovati materijal suvim peskom ili zemljom i odložiti u kontejnere

6.4 Upućivanje na druga poglavlja

Za ličnu zaštitu vidi Poglavlje 8

POGLAVLJE 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

7.1 Predostrožnosti  za bezbedno rukovanje

Pročitati i pratiti preporuke proizvođača

BEZBEDNOSNI LIST

Strana 4 od 8

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju Bezbednosnog lista ( Sl. Glasnik RS br. 100/11)

Naziv hemikalije: Premstrip 2000

Datum revizije: 12.07.2013                   Broj revizije: 4                                 Datum zamene: 11.07.2013

7.2 Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući i nekompatibilnosti

Čuvati u čvrsto zatvorenoj originalnom pakovanju na suvom , hladnom i dobro provetrenom mestu

7.3 Posebni načini korišćenja

Navedeno u Podpoglavlju 1.2

POGLAVLJE 8. KONTROLA IZLOŽENOSTI

8.1 Parametri kontrole izloženosti

| Hemijski naziv | Granična izloženost za period 8 h |  | Granična izloženost za period 15 min. |  | Beleške |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-(2-butoksietoksi)Etanol | 10 ppm | 67.5 mg/m³ | 15 ppm | 101,2 mg/m³ | - |
| 2- aminoetanol | 1 ppm | 2.5 mg/m³ | 3 ppm | 7,6 mg/m³ | - |

8.2 Kontrola izloženosti i lična zaštita

8.2.1 Podaci o tehničkoj kontroli:

Nema podataka

8.2.2 Mere lične zaštite:

Zaštita disajnih organa: Nema specifične preporuke, ali se mora koristiti respiratorna zaštita ukoliko se pređe nivo preporučene granične vrednosti izlaganja

Zaštita ruku: Koristiti zaštitne rukavice

Zaštita očiju: Nositi odobrene zaštitne naočare ili masku za lice

Ostale mere zaštite: Nositi odgovarajuću zaštitnu odeću kao prevenciju od mogućeg kontakta sa kožom

8.2.3 Kontrola izloženosti životne sredine:

Nema podataka

POGLAVLJE 9. FIZIČKA I HEMIJSKA SVOJSTVA

9.1 Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima hemikalije

Izgled:                                                                     Prozirna tečnost

Boja:                                                                       Žuta

Miris:                                                                      Karakterističan

Rastvorljivost:                                                        Rastvorljivo  u vodi

Početna tačka ključanja i opseg ključanja:             Nema podataka

Tačka topljenja:                                                      Nema podataka

Relativna gustina:                                                   Nema podataka

Zapreminska gustina:                                             1.067-1.077

Gustina pare:                                                          Nema podataka

Napon pare:                                                            Nema podataka

BEZBEDNOSNI LIST

Strana 5 od 8

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju Bezbednosnog lista ( Sl. Glasnik RS br. 100/11)

Naziv hemikalije: Premstrip 2000

Datum revizije: 12.07.2013                   Broj revizije: 4                                 Datum zamene: 11.07.2013

Brzina isparavanja:                                                 Nema podataka

pH vrednost konc. Rastvora:                                   12.8-13.8

Viskoznost:                                                             < 10 cP 20

Rastorljivost (g/100g H2O 20° C)                          Nema vrednosti

Temperatura raspadanja:                                         Nema podataka

Prag mirisa :                                                            Nema podataka

Tačka paljenja:                                                        Nema podataka

Temperatura samozapaljenja:                                  Nema podataka

Donja granica zapaljivosti:                                      Nema podataka

Gornja granica zapaljivosti:                                     Nema podataka

Koeficijent raspodele u sistemu n-oktanol/voda:    Nema podataka

Eksplozivna svojstva:                                              Nema podataka

Oksidujuća svojstva:                                                Nema podataka

9.2 Ostali podaci:

Nema drugih podataka

POGLAVLJE 10. REAKTIVNOST I STABILNOST

10.1 Reaktivnost: Reaguje sa jakim oksidujućim agensima, jakim redukcionim agensima, alkalijama

10.2 Hemijska stabilnost: Stabilan pri normalnim temperaturnim uslovima i preporučenoj upotrebi

10.3 Mogućnost nastanka opasnih reakcija: Nije poznato

10.4 Uslovi koje treba izbegavati: Reguje burno sa jakim oksidujućim supstancama. Stvara toksične gasove u kontaktu sa bazama. Oksidujuće materijale

10.5 Nekompatibilni materijali:  Izbegavati jake oksidujuće supstance. Jake redukcione agense

10.6 Opasni proizvodi razgradnje:  Nema specifičnih  proizvoda razgradnje

POGLAVLJE 11. TOKSIKOLOŠKI PODACI

11.1 Podaci o toksičnim efektima

Akutna toksičnost:

Oralno LD50                                        Nema podataka

Dermalno LD50                                   Nema podataka

Udisanjem LC50                                  Nema podataka

Korozija kože/iritacija:                         pH ≥ 11.5

Oštećenje oka/iritacija:

Na osnovu korozivnosti za kožu, pretpostavlja se korozivnost za                                                           oči; ne vršiti testiranje

Senzibilizacija:

Respiratorna senzibilizacija:                 Nema podataka

Senzibilizacija kože:                             Nema podataka

BEZBEDNOSNI LIST

Strana 6 od 8

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju Bezbednosnog lista ( Sl. Glasnik RS br. 100/11)

Naziv hemikalije: Premstrip 2000

Datum revizije: 12.07.2013                   Broj revizije: 4                                 Datum zamene: 11.07.2013

Mutagenost In Vivo/In Vitro:                        Nema podataka

Karcinogenost:                                               Nema podataka

Toksičnost na reprodukciju:                           Nema podataka

Specifična toksičnost na ciljni organ:             Nema podataka

(Jednokratna izloženost)

Opasnost od aspiracije:

Udisanje:                                                        Iritativno za respiratorni sistem

Gutanje:                                                          Korozivan.Male količine mogu izazvati ozbiljna.oštećenja. Može     izazvati teške unutrašnje povrede i opekotine u ustima,  jednjaku i stomaku

Kontakt sa kožom:                                         Izaziva opekotine

Kontakt sa očima:                                           Izaziva teške opekotine

Opasnost po zdravlje:                                     Ova supstanca je korozivna

Ciljni organi:                                                   Nema specifičnih ciljnih organa

POGLAVLJE 12. EKOTOKSIKOLOŠKI PODACI

12.1 Toksičnost:

Ne smatra se opasnim za životnu sredinu

Ne smatra se toksičnim za ribe

12.2 Perzistentnost i razgradljivost              Produkt je biorazgradiv

12.3 Potencijal bioakumulacije

Bioakumulativni potencijal:                         Nema podataka

Koeficijent raspodele:                                   Nije određen

12.4 Mobilnost u zemljištu                           Proizvod je rastvoran u vodi

12.5 Rezultati PBT i vBvT procene              Ovaj proizvod ne sadrži PBT i vPvB supstance

12.6 Ostali štetni efekti                                 Nisu poznati

POGLAVLJE 13. ODLAGANJE

13.1 Metode tretmana otpada

Odlagati otpad i ostatke u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom, Zakonu o ambalaži i ambalažnom otpadu

POGLAVLJE 14. PODACI O TRANSPORTU

14.1 UN broj (ADR/RID/ADN)*         3266

UN broj  (IMDG)*                        3266

14.2 UN naziv za teret u transportu   Korozivna tečnost, osnovna, neorganska, N.O.S

BEZBEDNOSNI LIST

Strana 7 od 8

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju Bezbednosnog lista ( Sl. Glasnik RS br. 100/11)

Naziv hemikalije: Premstrip 2000

Datum revizije: 12.07.2013                   Broj revizije: 4                                 Datum zamene: 11.07.2013

14.3 Klasa opasnosti u transportu

ADR/RID/ADN klasa:                       klasa 8: Korozivna supstanca

IMDG klasa:                                       klasa 8: Korozivna supstanca

14.4 Ambalažna grupa:

ADR/RID/ADN ambalažna grupa                                                    II

IMDG ambalažna grupa                                                                    II

14.5 Opasnost po životnu sredinu:                                                    Ne

14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika:                                      Nema podataka

14.7 Transport u rasutom stanju

Prema Aneksu II Međunarodne konvencije MARPOL 73/78:         Nema podataka

* Puni tekst skraćenica dat je u Poglavlju 16.

POGLAVLJE 15. REGULATORNI PODACI

15.1 Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom

UK uredbe: Po Regulativi 2002 (S.I 2002 br. 2677) sa amandmanima

EU uredbe:

Uredba 1999/45/EC i 2001/58/EC

Nacionalna regulativa:

Zakon o hemikalijama, Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i reklamiranju hemikalije i određenog proizvoda,Pravilnik o sadržaju bezbednosnog lista, Spisak klasifikovanih supstanci, Zakon o transportu opasnog tereta, Zakon o prevozu opasnih materija, Zakon o upravljanju otpadom, Zakon o zaštiti životne sredine, Pravilnik o bezbednosti na radu

15.2 Procena bezbednosti hemikalije:

Nije izrađena

POGLAVLJE 16. OSTALI PODACI

16.1 Navođenje izmena:

Datum revizije: 12.07.2013

Broj revizije:  4

Datum izmene: 11.07.2013

Datum: 15.04.2013

16.2 Skraćenice i akronimi:

PBT - perzistentne, bioakumulativne i toksične supstance

vPvB - veoma perzistentne i veoma bioakumulativne supstance

Koroz. Kož 1B -   Korozivno oštećenje kože; podkategorija 1B kod koje do reakcije dolazi      nakon izlaganja koje traje između tri minuta i jedan sat i tokom perioda posmatranja od 14 dana

BEZBEDNOSNI LIST

Strana 8 od 8

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju Bezbednosnog lista ( Sl. Glasnik RS br. 100/11)

Naziv hemikalije: Premstrip 2000

Datum revizije: 12.07.2013                   Broj revizije: 4                                 Datum zamene: 11.07.2013

Ak. Tox 4  -  Akutna toksičnost , kategorija 4

Spec. Toks.za ciljni organ-jednokratna izloženost 3 - Specifična toksičnost za ciljni organ-jednokratna izloženost, kategorija 3

ADR – Evropski sporazum o međunarodnom transportu opasnog tereta u drumskom saobraćaju

RID - Evropski sporazum o međunarodnom transportu opasnog tereta železnicom

ADN-Evropski sporazum o međunarodnom transportu opasnog tereta na unutrašnjim plovnim putevima

IMDG - Međunarodni pravilnik o pomorskom prevozu opasne robe

16.3 Osnovna literature I izvor podataka:

Bezbednosni list proizvođača

16.4 Spisak relevantnih oznaka (broj I puni tekst):

Oznake rizika R:

R34                                        Izaziva opekotine

R35                                        Izaziva teške opekotine

R20/21/22                              Štetno ako se udiše, ako je u kontaktu sa kožom I ako se proguta

R36                                        Iritativno za oči

R37                                        Iritativno za respiratorne organe

Obaveštenja o opasnosti H:

H314                                      Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka

H332                                      Štetno ako se udiše

H302                                      Štetno ako se proguta

H312                                      Štetno u kontaktu sa kožom

H335                                      Može da izazove iritaciju respiratornih organa

16.5 Savet o obuci za zaposlene radi zaštite zdravlja ljudi I životne sredine:

Osposobljavanje zaposlenih za bezbedan I zdrav rad sa hemikalijama u skladu sa aktom o proceni rizika